硫酸汞 理化性质表

| 化学品及基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学品名称： | 硫酸汞 | CAS 号： | 7783-35-9 |
| 第一部分：化学品及企业标识 |  |  |  |
| 化学品中文名： | 硫酸汞；硫酸高汞 |  |  |
| 化学品英文名： | mercury (II) sulfate；mercuric sulfate |  |  |
| 分子式： | HgSO4 | 相对分子质量： | 296.7 |
| 化学品的推荐及限制用途： | 用于制甘汞、升汞和蓄电池组，并用作乙烯水合制乙醛的催化剂。 |  |  |
| 第二部分：危险性概述 |  |  |  |
| 紧急情况概述： | 吞咽会中毒，皮肤接触会中毒，可能导致皮肤过敏反应。 |  |  |
| GHS 危险性类别： | 急性毒性-经口，类别3急性毒性-经皮，类别3皮肤致敏物，类别1特异性靶器官毒性-一次接触，类别1特异性靶器官毒性-反复接触，类别1危害水生环境-急性危害，类别1危害水生环境-长期危害，类别1 |  |  |
| 警示词： | 危险 |  |  |
| 危险性说明： | 吞咽会中毒，皮肤接触会中毒，可能导致皮肤过敏反应，对器官造成损害，长时间或反复接触对器官造成损伤，对水生生物毒性非常大并具有长期持续影响。 |  |  |
| 预防措施： | 避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。作业场所不得进食、饮水或吸烟。戴防护手套、穿防护服。避免吸入粉尘。污染的工作服不得带出工作场所。操作后彻底清洗。禁止排入环境。 |  |  |
| 皮肤接触： | 用大量肥皂水和水清洗。如感觉不适，呼叫中毒控制中心或就医。立即脱去所有被污染的衣服。被污染的衣服须经洗净后方可重新使用。 |  |  |
| 如出现皮肤刺激或皮疹： | 就医。 | 食入： | 立即呼叫中毒控制中心或就医。漱口。 |
| 如果接触： | 立即呼叫中毒控制中心或就医。如感觉不适，就医。收集泄漏物。 |  |  |
| 安全储存： | 上锁保管。 | 废弃处置： | 本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。 |
| 物理和化学危险： | 不燃，无特殊燃爆特性。 |  |  |
| 健康危害： | 急性中毒一般起病急，有头痛、头晕、低热、口腔炎、皮疹、呼吸道刺激症状、肺炎、肾损害。 |  |  |
| 慢性汞中毒表现有： | 神经衰弱，震颤，口腔炎，齿龈有汞线等。 | 环境危害： | 对水生生物毒性非常大并具有长期持续影响。 |
| 第三部分：成分/组成信息 |  |  |  |
| 物质/混合物： | 物质 混合物 | 有害物成分： | 硫酸汞 |
| CAS No.： | 7783-35-9 |  |  |
| 第四部分：急救措施 |  |  |  |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 |  |  |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。 | 眼睛接触： | 立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 |
| 食入： | 口服蛋清、牛奶或豆浆。就医。 | 对保护施救者的忠告： | 根据需要使用个人防护设备。 |
| 对医生的特别提示： | 解毒剂：二巯基丙磺酸钠、二巯基丁二酸钠、青霉胺。 |  |  |
| 第五部分：消防措施 |  |  |  |
| 灭火剂： | 本品不燃，根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 | 特别危险性： | 本身不能燃烧。无特殊的燃烧爆炸特性。 |
| 灭火注意事项及防护措施： | 消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |
| 第六部分：泄漏应急处理 |  |  |  |
| 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序： | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。 |  |  |
| 环境保护措施： | 用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。 |  |  |
| 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料： | 勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。 |  |  |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |  |  |
| 操作注意事项： | 密闭操作，局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴乳胶手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、食用化学品等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |  |  |
| 中国： | 未制定标准 |  |  |
| 美国（ACGIH）： | TLV-TWA：0.025mg/m3[皮] [按Hg 计] |  |  |
| 尿总汞： | 20 μmol/mol 肌酐（ 35 µg/g 肌酐）（采样时间：接触6 个月后工作班前） |  |  |
| 空气中有毒物质测定方法： | 原子荧光光谱法；双硫腙分光光度法；冷原子吸收光谱法 |  |  |
| 生物监测检验方法： | 尿中汞的双硫腙萃取分光光度测定方法；尿中汞的冷原子吸收光谱测定方法(一)碱性氯化亚锡还原法；尿中有机(甲基)汞、无机汞和总汞的分别测定方法 选择性还原-冷原子吸收光谱法 |  |  |
| 工程控制： | 密闭操作，局部排风。 |  |  |
| 呼吸系统防护： | 空气中粉尘浓度超标时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |  |  |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 | 皮肤和身体防护： | 穿防毒物渗透工作服。 |
| 手 防 护： | 戴橡胶手套。 |  |  |
| 第九部分：理化特性 |  |  |  |
| 外观与性状： | 白色结晶粉末，无气味。 | pH 值： | 无意义 |
| 熔点(℃)： | 无资料 | 沸点(℃)： | 无资料 |
| 相对密度(水=1)： | 6.47 | 相对蒸气密度(空气=1)： | 无资料 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 无资料 | 临界压力(MPa)： | 无意义 |
| 辛醇/水分配系数： | 无资料 | 闪点(℃)： | 无意义 |
| 自燃温度(℃)： | 无意义 | 爆炸下限[％(V/V)]： | 无意义 |
| 爆炸上限[％(V/V)]： | 无意义 | 分解温度(℃)： | 450 |
| 黏度（mPa.s）： | 无资料 | 燃烧热(kJ/mol)： | 无资料 |
| 临界温度(℃)： | 无资料 | 溶解性： | 溶于盐酸、热硫酸、浓氯化钠、溶，不溶于丙酮、氨水。 |
| 第十部分：稳定性和反应性 |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定。 | 危险反应： | 与强氧化剂等禁配物发生反应。 |
| 避免接触的条件： | 光照。 | 禁配物： | 强氧化剂。 |
| 危险的分解产物： | 氧化硫、汞。 |  |  |
| 第十一部分：毒理学信息 |  |  |  |
| LD50： | 57 mg/kg(大鼠经口)，625 mg/kg(大鼠经皮)，25 mg/kg(小鼠经口) |  |  |
| 皮肤刺激或腐蚀： | 无资料。 | 眼睛刺激或腐蚀： | 无资料。 |
| 呼吸或皮肤过敏： | 无资料。 | 生殖细胞突变性： | 无资料。 |
| 致癌性： | 美国政府工业卫生学家会议（ACGIH）：未分类为人类致癌物。 |  |  |
| 生殖毒性： | 无资料。 |  |  |
| 特异性靶器官系统毒性—一次接触： | 无资料。 |  |  |
| 特异性靶器官系统毒性—反复接触： | 无资料。 |  |  |
| 吸入危害： | 无资料。 |  |  |
| 第十二部分：生态学信息 |  |  |  |
| 生态毒性： | 汞化合物对水生生物有极高毒性。 | 生物降解性： | 无资料。 |
| 非生物降解性： | 无资料。 | 潜在的生物累积性： | 元素汞易在生物体内富集。 |
| 土壤中的迁移性： | 无资料。 |  |  |
| 第十三部分：废弃处置 |  |  |  |
| 废弃化学品： | 用安全掩埋法处置。量小时，溶解在水或适当的酸溶液中，或用适当氧化剂将其转变成水溶液。用硫化物沉淀，调节PH 至7 完成沉淀。滤出固体硫化物回收或做掩埋处置。用次氯酸钠中和过量的硫化物，然后冲入下水道。 |  |  |
| 污染包装物： | 将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。 | 废弃注意事项： | 在能利用的地方重复使用容器或在规定场所掩埋。 |
| 第十四部分：运输信息 |  |  |  |
| 联合国危险货物编号（UN 号）： | 1645 |  |  |
| 联合国运输名称： | 硫酸汞 | 联合国危险性类别： | 6.1 |
| 包装类别： | Ⅱ | 海洋污染物： | 是 |
| 运输注意事项： | 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |
| 第十五部分：法规信息 |  |  |  |
| 职业病分类和目录： | 汞及其化合物中毒。 | 危险化学品目录： | 列入 |
| 易制爆危险化学品名录： | 未列入 |  |  |
| 重点监管的危险化学品名录： | 未列入GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：未列入。 |  |  |
| 高毒物品目录： | 未列入 | 易制毒化学品的分类和品种目录： | 未列入 |
| 斯德哥尔摩公约： | 未列入 | 鹿特丹公约： | 未列入 |
| 蒙特利尔议定书： | 未列入 |  |  |
| 第十六部分：其他信息 |  |  |  |