硫酸铊 理化性质表

| 化学品及基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学品名称： | 硫酸铊 | CAS 号： | 7446-18-6 |
| 第一部分：化学品及企业标识 |  |  |  |
| 化学品中文名： | 硫酸亚铊 ；硫酸铊 |  |  |
| 化学品英文名： | thallous sulfate；dithallium sulfate |  |  |
| 分子式： | O4STl2 | 相对分子质量： | 504.83 |
| 化学品的推荐及限制用途： | 用作杀鼠剂、分析试剂。 |  |  |
| 第二部分：危险性概述 |  |  |  |
| 紧急情况概述： | 吞咽致命，造成皮肤刺激。 |  |  |
| GHS 危险性类别： | 急性毒性-经口,类别2皮肤腐蚀/刺激,类别2特异性靶器官毒性-反复接触,类别1危害水生环境-急性危害,类别2危害水生环境-长期危害,类别2 |  |  |
| 警示词： | 危险 |  |  |
| 危险性说明： | 吞咽致命，造成皮肤刺激，长时间或反复接触对器官造成损伤，对水生生物有毒并具有长期持续影响。 |  |  |
| 预防措施： | 避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。作业场所不得进食、饮水或吸烟。戴防护手套。避免吸入粉尘。操作后彻底清洗。禁止排入环境。 |  |  |
| 皮肤接触： | 用大量肥皂水和水清洗。如发生皮肤刺激，就医。脱去被污染的衣服，洗净后方可重新使用。 |  |  |
| 食入： | 立即呼叫中毒控制中心或就医。漱口。如感觉不适，就医。收集泄漏物。 |  |  |
| 安全储存： | 上锁保管。 | 废弃处置： | 本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。 |
| 物理和化学危险： | 不燃，无特殊燃爆特性。 |  |  |
| 健康危害： | 粉尘对眼睛、黏膜有刺激作用。吸入、摄入或经皮吸收后均可引起中毒。为强烈的神经毒物，并引起严重的心、肝、肾损害。中毒时主要产生神经和消化系统损伤的表现，进而出现局限的肢体麻痹、震颤、呼吸困难、呕吐及出血性腹泻，少尿或无尿，最后死于呼吸和循环衰竭。脱发是其中毒的特征表现，可累及全身毛发，但眉毛内侧1/3 不受累。 |  |  |
| 环境危害： | 对水生生物有毒并具有长期持续影响。 |  |  |
| 第三部分：成分/组成信息 |  |  |  |
| 物质/混合物： | 物质 混合物 | 有害物成分： | 硫酸亚铊 |
| CAS No.： | 7446-18-6 |  |  |
| 第四部分：急救措施 |  |  |  |
| 吸 入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 |  |  |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。 | 眼睛接触： | 立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 |
| 食 入： | 如中毒者神志清醒，催吐，洗胃。用1%碘化钠或1%碘化钾溶液洗胃效果更佳。口服牛奶、淀粉膏、氢氧化铝凝胶、次碳酸铋。口服活性炭悬液。用硫酸钠、硫酸镁或蓖麻油导泻。就医。 |  |  |
| 对保护施救者的忠告： | 根据需要使用个人防护设备。 | 对医生的特别提示： | 解毒剂：普鲁士蓝。 |
| 第五部分：消防措施 |  |  |  |
| 灭火剂： | 本品不燃，根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 | 特别危险性： | 本身不能燃烧。无特殊的燃烧爆炸特性。 |
| 灭火注意事项及防护措施： | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。 |  |  |
| 第六部分：泄漏应急处理 |  |  |  |
| 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序： | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。 |  |  |
| 环境保护措施： | 用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。 |  |  |
| 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料： | 勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。 |  |  |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |  |  |
| 操作注意事项： | 密闭操作，提供充分的局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风良好的专用库房内，实行“双人收发、双人保管”制度。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |  |  |
| 中国： | PC-TWA：0.05mg/m3；PC-STEL：0.1mg/m3[按Tl 计][皮] |  |  |
| 美国（ACGIH）： | TLV-TWA：0.02mg/m3（可吸入性颗粒物）[按Tl 计][皮] |  |  |
| 生物接触限值： | 未制定标准 | 空气中有毒物质测定方法： | 石墨炉原子吸收光谱法 |
| 生物监测检验方法： | 未制定标准 | 工程控制： | 严加密闭，提供充分的局部排风。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |  |  |
| 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 | 皮肤和身体防护： | 穿密闭型防毒服。 |
| 手 防 护： | 戴橡胶手套。 |  |  |
| 第九部分：理化特性 |  |  |  |
| 外观与性状： | 无色或白色斜方晶系结晶。 | pH 值： | 无意义 |
| 熔点(℃)： | 632 | 沸点(℃)： | 无资料 |
| 相对密度(水=1)： | 6.77 | 相对蒸气密度(空气=1)： | 无资料 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 无资料 | 临界压力(MPa)： | 无意义 |
| 辛醇/水分配系数： | 无资料 | 闪点(℃)： | 无意义 |
| 自燃温度(℃)： | 无意义 | 爆炸下限[％(V/V)]： | 无意义 |
| 爆炸上限[％(V/V)]： | 无意义 | 分解温度(℃)： | 无资料 |
| 黏度（mPa.s）： | 无资料 | 燃烧热(kJ/mol)： | 无资料 |
| 临界温度(℃)： | 无资料 | 溶解性： | 溶于水，易溶于硫酸。 |
| 第十部分：稳定性和反应性 |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定。 | 危险反应： | 无特殊危险反应。 |
| 避免接触的条件： | 无资料。 | 禁配物： | 无资料。 |
| 危险的分解产物： | 氧化硫、铊。 |  |  |
| 第十一部分：毒理学信息 |  |  |  |
| LD50： | 16mg/kg(大鼠经口)；550mg/kg(大鼠经皮)；23.5mg/kg(小鼠经口) |  |  |
| 皮肤刺激或腐蚀： | 无资料。 | 眼睛刺激或腐蚀： | 无资料。 |
| 呼吸或皮肤过敏： | 无资料。 | 生殖细胞突变性： | 无资料。 |
| 致癌性： | 无资料。 |  |  |
| 生殖毒性： | 大鼠经口最低中毒剂量（TDLo）：57mg/kg（雄性交配前60 天），对精子生成（包括遗传物质、形态、运动能力、计数）有影响。 |  |  |
| 特异性靶器官系统毒性—一次接触： | 无资料。 |  |  |
| 特异性靶器官系统毒性—反复接触： | 无资料。 |  |  |
| 吸入危害： | 无资料。 |  |  |
| 第十二部分：生态学信息 |  |  |  |
| 生态毒性： | 含铊化合物对水生生物有毒。 | 生物降解性： | 无资料。 |
| 非生物降解性： | 无资料。 | 潜在的生物累积性： | 无资料。 |
| 土壤中的迁移性： | 无资料。 |  |  |
| 第十三部分：废弃处置 |  |  |  |
| 废弃化学品： | 建议用控制焚烧法或安全掩埋法处置。破损容器禁止重新使用，要在规定场所掩埋。 |  |  |
| 污染包装物： | 将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。 | 废弃注意事项： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。 |
| 第十四部分：运输信息 |  |  |  |
| 联合国危险货物编号（UN 号）： | 1707 |  |  |
| 联合国运输名称： | 铊化合物，未另作规定的（硫酸亚铊） | 联合国危险性类别： | 6.1 |
| 包装类别： | Ⅱ | 海洋污染物： | 是 |
| 运输注意事项： | 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |
| 第十五部分：法规信息 |  |  |  |
| 职业病分类和目录： | 铊及其化合物中毒。 | 危险化学品目录： | 列入。作为剧毒化学品管理。 |
| 易制爆危险化学品名录： | 未列入 |  |  |
| 重点监管的危险化学品名录： | 未列入GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：未列入。 |  |  |
| 高毒物品目录： | 列入 | 易制毒化学品的分类和品种目录： | 未列入 |
| 斯德哥尔摩公约： | 未列入 | 鹿特丹公约： | 未列入 |
| 蒙特利尔议定书： | 未列入 |  |  |
| 第十六部分：其他信息 |  |  |  |