亚硫酸氢钙 理化性质表

| 化学品及基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学品名称： | 亚硫酸氢钙 | CAS 号： | 13780-03-5 |
| 第一部分：化学品及企业标识 |  |  |  |
| 化学品中文名： | 亚硫酸氢钙；酸式亚硫酸钙 |  |  |
| 化学品英文名： | calcium bisulfite；calcium hydrogensulfite |  |  |
| 分子式： | Ca(HSO3)2 | 相对分子质量： | 202.22 |
| 化学品的推荐及限制用途： | 用作二氧化硫发生剂、还原剂、漂白剂、防腐剂等。 |  |  |
| 第二部分：危险性概述 |  |  |  |
| 紧急情况概述： | 造成皮肤刺激，造成严重眼刺激。 | GHS 危险性类别： | 皮肤腐蚀/刺激，类别2严重眼损伤/眼刺激，类别2 |
| 警示词： | 警告 | 危险性说明： | 造成皮肤刺激，造成严重眼刺激。 |
| 预防措施： | 避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。戴防护手套。戴防护眼镜、防护面罩。 |  |  |
| 皮肤接触： | 用大量肥皂水和水清洗。如发生皮肤刺激，就医。脱去被污染的衣服，洗净后方可重新使用。 |  |  |
| 如接触眼睛： | 用水细心冲洗数分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取 |  |  |
| 出隐形眼镜。继续冲洗。如果眼睛刺激持续： | 就医。 |  |  |
| 安全储存： | -- | 物理和化学危险： | 不燃，无特殊燃爆特性。 |
| 健康危害： | 对眼和皮肤有强刺激性。受热分解放出氧化硫烟雾。 | 环境危害： | 对环境可能有害。 |
| 第三部分：成分/组成信息 |  |  |  |
| 物质/混合物： | 物质 混合物 | 有害物成分： | 亚硫酸氢钙 |
| CAS No.： | 13780-03-5 |  |  |
| 第四部分：急救措施 |  |  |  |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 |  |  |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗至少15min。就医。 |  |  |
| 眼睛接触： | 立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗5～10min。就医。 |  |  |
| 食入： | 用水漱口，禁止催吐。给饮牛奶或蛋清。就医。 | 对保护施救者的忠告： | 根据需要使用个人防护设备。 |
| 对医生的特别提示： | 对症处理。 |  |  |
| 第五部分：消防措施 |  |  |  |
| 灭火剂： | 灭火时尽量切断泄漏源，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |  |  |
| 特别危险性： | 具有还原性。接触酸或酸气能产生有毒气体。受高热分解放出有毒的气体。具有腐蚀性。 |  |  |
| 灭火注意事项及防护措施： | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |
| 第六部分：泄漏应急处理 |  |  |  |
| 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序： | 消除所有点火源。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电、防腐服。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。 |  |  |
| 环境保护措施： | 若是液体，防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或有限空间。用砂土吸收。 |  |  |
| 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料： | 若大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内。若是固体，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。 |  |  |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |  |  |
| 操作注意事项： | 密闭操作，局部排风。防止烟雾或粉尘泄漏到工作场所空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。避免产生蒸气或粉尘。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。不宜久存，以免变质。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |  |  |
| 中国： | 未制定标准 | 美国（ACGIH）： | 未制定标准 |
| 生物接触限值： | 未制定标准 | 空气中有毒物质测定方法： | 未制定标准 |
| 生物监测检验方法： | 未制定标准 | 工程控制： | 密闭操作，局部排风。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，必须佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |  |  |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 | 皮肤和身体防护： | 穿橡胶耐酸碱服。 |
| 手 防 护： | 戴橡胶耐酸碱手套。 |  |  |
| 第九部分：理化特性 |  |  |  |
| 外观与性状： | 无色或微黄色固体，有强烈的二氧化硫气味。 | pH 值： | 无意义 |
| 熔点(℃)： | 无资料 | 沸点(℃)： | 无资料 |
| 相对密度(水=1)： | 1.06(15℃) | 相对蒸气密度(空气=1)： | 无资料 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 无资料 | 临界压力(MPa)： | 无资料 |
| 辛醇/水分配系数： | 无资料 | 闪点(℃)： | 无意义 |
| 自燃温度(℃)： | 无意义 | 爆炸下限[％(V/V)]： | 无意义 |
| 爆炸上限[％(V/V)]： | 无意义 | 分解温度(℃)： | 无资料 |
| 黏度（mPa.s）： | 无资料 | 燃烧热(kJ/mol)： | 无资料 |
| 临界温度(℃)： | 无资料 | 溶解性： | 溶于水、酸。 |
| 第十部分：稳定性和反应性 |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定。 |  |  |
| 危险反应： | 与强氧化剂、强酸、强碱等禁配物发生反应。接触酸或酸气能产生有毒气体。 |  |  |
| 避免接触的条件： | 无资料。 | 禁配物： | 强氧化剂、强酸、强碱。 |
| 危险的分解产物： | 氧化硫。 |  |  |
| 第十一部分：毒理学信息 |  |  |  |
| 急性毒性： | 无资料。 | 皮肤刺激或腐蚀： | 无资料。 |
| 眼睛刺激或腐蚀： | 家兔经眼：250mg（5 天），轻度刺激。 | 呼吸或皮肤过敏： | 无资料。 |
| 生殖细胞突变性： | 无资料。 | 致癌性： | 无资料。 |
| 生殖毒性： | 无资料。 |  |  |
| 特异性靶器官系统毒性—一次接触： | 无资料。 |  |  |
| 特异性靶器官系统毒性—反复接触： | 无资料。 |  |  |
| 吸入危害： | 无资料。 |  |  |
| 第十二部分：生态学信息 |  |  |  |
| 生态毒性： | 无资料。 | 生物降解性： | 无资料。 |
| 非生物降解性： | 无资料。 | 潜在的生物累积性： | 无资料。 |
| 土壤中的迁移性： | 无资料。 |  |  |
| 第十三部分：废弃处置 |  |  |  |
| 废弃化学品： | 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。 |  |  |
| 污染包装物： | 将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。 | 废弃注意事项： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。 |
| 第十四部分：运输信息 |  |  |  |
| 联合国危险货物编号（UN 号）： | - |  |  |
| 联合国运输名称： | - | 联合国危险性类别： | - |
| 包装类别： | - | 包装标志： | - |
| 海洋污染物： | 否 |  |  |
| 运输注意事项： | 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |
| 第十五部分：法规信息 |  |  |  |
| 职业病分类和目录： | 未列入 | 危险化学品目录： | 列入 |
| 易制爆危险化学品名录： | 未列入 |  |  |
| 重点监管的危险化学品名录： | 未列入GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：未列入。 |  |  |
| 高毒物品目录： | 未列入 | 易制毒化学品的分类和品种目录： | 未列入 |
| 斯德哥尔摩公约： | 未列入 | 鹿特丹公约： | 未列入 |
| 蒙特利尔议定书： | 未列入 |  |  |
| 第十六部分：其他信息 |  |  |  |