硫酸羟胺 理化性质表

| 化学品及基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学品名称： | 硫酸羟胺 | CAS 号： | 10039-54-0 |
| 第一部分：化学品及企业标识 |  |  |  |
| 化学品中文名： | 硫酸羟胺；硫酸胲 |  |  |
| 化学品英文名： | hydroxylamine sulfate；oxammonium sulfate |  |  |
| 分子式： | (NH2OH)2·H2SO4 | 相对分子质量： | 164.1 |
| 化学品的推荐及限制用途： | 用作分析试剂，还原剂，影片、照相洗印药，也用于有机合成。 |  |  |
| 第二部分：危险性概述 |  |  |  |
| 紧急情况概述： | 可能腐蚀金属，吞咽有害，皮肤接触有害，造成皮肤刺激，造成眼刺激，可能导致皮肤过敏反应。 |  |  |
| GHS 危险性类别： | 金属腐蚀物，类别1急性毒性-经口，类别4急性毒性-经皮，类别4皮肤腐蚀/刺激，类别2严重眼损伤/眼刺激，类别2皮肤致敏物，类别1特异性靶器官毒性-反复接触，类别2危害水生环境-急性危害，类别1 |  |  |
| 警示词： | 警告 |  |  |
| 危险性说明： | 可能腐蚀金属，吞咽有害，皮肤接触有害，造成皮肤刺激，造成眼刺激，可能导致皮肤过敏反应，长时间或反复接触可能对器官造成损伤，对水生生物毒性非常大。 |  |  |
| 预防措施： | 仅在原容器中保存。避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。作业场所不得进食、饮水或吸烟。戴防护手套、穿防护服。避免吸入粉尘。污染的工作服不得带出工作场所。禁止排入环境。 |  |  |
| 事故响应： | 吸收泄漏物，防止材料损坏。 | 皮肤接触： | 用大量肥皂水和水清洗。如感觉不适，呼叫中毒控制中心或 |
| 就医。如出现皮肤刺激或皮疹： | 就医。被污染的衣服须经洗净后方可重新使用。 | 如接触眼睛： | 用水细心冲洗数分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取 |
| 出隐形眼镜。继续冲洗。如果眼睛刺激持续： | 就医。 |  |  |
| 食入： | 如果感觉不适，立即呼叫中毒控制中心或就医。漱口。收集泄漏物。 |  |  |
| 安全储存： | 储存于抗腐蚀，有抗腐蚀内衬的容器中。 | 废弃处置： | 本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。 |
| 物理和化学危险： | 不燃，无特殊燃爆特性。急剧加热可能导致爆炸。 |  |  |
| 健康危害： | 本品系高铁血红蛋白形成剂。吸入或口服后，可出现紫绀、惊厥和昏迷。对眼和皮肤有刺激性。 |  |  |
| 环境危害： | 对水生生物毒性非常大。 |  |  |
| 第三部分：成分/组成信息 |  |  |  |
| 物质/混合物： | 物质 混合物 | 有害物成分： | 硫酸羟胺 |
| CAS No.： | 10039-54-0 |  |  |
| 第四部分：急救措施 |  |  |  |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给吸氧。如呼吸心跳停止，立即行心肺复苏术。就医。 |  |  |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染衣着，用肥皂水或清水彻底冲洗。就医。 | 眼睛接触： | 分开眼睑，用清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 食入： | 漱口，饮水。就医。 | 对保护施救者的忠告： | 根据需要使用个人防护设备。 |
| 对医生的特别提示： | 高铁血红蛋白血症，可用美蓝和维生素C 治疗。 |  |  |
| 第五部分：消防措施 |  |  |  |
| 灭火剂： | 本品不燃，根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |  |  |
| 特别危险性： | 强还原剂。遇热能分解形成有腐蚀性并易爆炸的烟雾。与氧化剂接触猛烈反应。8%的硫酸羟胺水溶液加热至90℃时即发生爆炸性分解。具有腐蚀性。 |  |  |
| 灭火注意事项及防护措施： | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。遇大火须远离以防炸伤。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。 |  |  |
| 第六部分：泄漏应急处理 |  |  |  |
| 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序： | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防酸碱服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。 |  |  |
| 环境保护措施： | 用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。 |  |  |
| 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料： | 勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。 |  |  |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |  |  |
| 操作注意事项： | 密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。避免产生粉尘。避免与还原剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与还原剂分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |  |  |
| 中国： | 未制定标准 | 美国（ACGIH）： | 未制定标准 |
| 生物接触限值： | 未制定标准 | 空气中有毒物质测定方法： | 未制定标准 |
| 生物监测检验方法： | 未制定标准 | 工程控制： | 密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |  |  |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 | 皮肤和身体防护： | 穿橡胶耐酸碱服。 |
| 手 防 护： | 戴橡胶耐酸碱手套。 |  |  |
| 第九部分：理化特性 |  |  |  |
| 外观与性状： | 无色结晶，有吸湿性。 | pH 值： | 无意义 |
| 熔点(℃)： | 170（分解） | 沸点(℃)： | 无资料 |
| 相对密度(水=1)： | 1.7～1.9 | 相对蒸气密度(空气=1)： | 无资料 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 无资料 | 临界压力(MPa)： | 无资料 |
| 辛醇/水分配系数： | 无资料 | 闪点(℃)： | 无意义 |
| 自燃温度(℃)： | 无意义 | 爆炸下限[％(V/V)]： | 无意义 |
| 爆炸上限[％(V/V)]： | 无意义 | 分解温度(℃)： | 120 |
| 黏度（mPa.s）： | 无资料 | 燃烧热(kJ/mol)： | 无资料 |
| 临界温度(℃)： | 无资料 | 溶解性： | 易溶于水，微溶于乙醇。 |
| 第十部分：稳定性和反应性 |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定。 |  |  |
| 危险反应： | 与氧化剂接触猛烈反应。遇热能分解形成有腐蚀性并易爆炸的烟雾。8%的硫酸羟胺水溶液加热至90℃时即发生爆炸性分解。 |  |  |
| 避免接触的条件： | 受热。 | 禁配物： | 强还原剂。 |
| 危险的分解产物： | 氧化硫、氮氧化物。 |  |  |
| 第十一部分：毒理学信息 |  |  |  |
| LD50： | 842 mg/kg(大鼠经口)，980 mg/kg(小鼠经口)，910 mg/kg(豚鼠经口) |  |  |
| 皮肤刺激或腐蚀： | 无资料。 | 眼睛刺激或腐蚀： | 无资料。 |
| 呼吸或皮肤过敏： | 无资料。 | 生殖细胞突变性： | 无资料。 |
| 致癌性： | 无资料。 | 生殖毒性： | 无资料。 |
| 特异性靶器官系统毒性—一次接触： | 无资料。 |  |  |
| 特异性靶器官系统毒性—反复接触： | 无资料。 |  |  |
| 吸入危害： | 无资料。 |  |  |
| 第十二部分：生态学信息 |  |  |  |
| LC50： | 7.2mg/L(96h)（黑头呆鱼） |  |  |
| EC50： | 1.25mg/L(48h)（大型溞）；0.72mg/L(72h)（Scenedesmus subspicatus） |  |  |
| 生物降解性： | 无资料。 | 非生物降解性： | 无资料。 |
| 潜在的生物累积性： | 无资料。 | 土壤中的迁移性： | 无资料。 |
| 第十三部分：废弃处置 |  |  |  |
| 废弃化学品： | 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。 |  |  |
| 污染包装物： | 将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。 | 废弃注意事项： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。 |
| 第十四部分：运输信息 |  |  |  |
| 联合国危险货物编号（UN 号）： | 2865 |  |  |
| 联合国运输名称： | 硫酸胲 | 联合国危险性类别： | 8 |
| 包装类别： | Ⅲ | 海洋污染物： | 是 |
| 运输注意事项： | 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与还原剂、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。 |  |  |
| 第十五部分：法规信息 |  |  |  |
| 职业病分类和目录： | 未列入 | 危险化学品目录： | 列入 |
| 易制爆危险化学品名录： | 未列入 |  |  |
| 重点监管的危险化学品名录： | 未列入GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：未列入。 |  |  |
| 高毒物品目录： | 未列入 | 易制毒化学品的分类和品种目录： | 未列入 |
| 斯德哥尔摩公约： | 未列入 | 鹿特丹公约： | 未列入 |
| 蒙特利尔议定书： | 未列入 |  |  |
| 第十六部分：其他信息 |  |  |  |