3,3'-二甲基-4,4'-二氨基联苯 理化性质表

| 化学品及基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学品名称： | 3,3'-二甲基-4,4'-二氨基联苯 | CAS 号： | 119-93-7 |
| 第一部分：化学品及企业标识 |  |  |  |
| 化学品中文名： | 3,3′-二甲基联苯胺；邻联甲苯胺；3,3′-二甲基-4,4′-二氨基联苯；邻二氨基二甲基联苯 |  |  |
| 化学品英文名： | 3,3′-dimethylbenzidine； 3,3′-dimethyl-[1,1′-biphenyl]-4,4′-diamine； o-tolidine |  |  |
| 分子式： | C14H16N2 | 相对分子质量： | 212.32 |
| 化学品的推荐及限制用途： | 用作染料、乌来糖树脂的交联剂、鉴定金及水中游离氯的试剂。 |  |  |
| 第二部分：危险性概述 |  |  |  |
| 紧急情况概述： | 吞咽有害。 |  |  |
| GHS 危险性类别： | 急性毒性-经口,类别4致癌性,类别2危害水生环境-急性危害,类别2危害水生环境-长期危害,类别2 |  |  |
| 警示词： | 警告 |  |  |
| 危险性说明： | 吞咽有害，怀疑致癌，对水生生物有毒并具有长期持续影响。 |  |  |
| 预防措施： | 避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。作业场所不得进食、饮水或吸烟。得到专门指导后操作。在阅读并了解所有安全预防措施之前，切勿操作。按要求使用个体防护装备。禁止排入环境。 |  |  |
| 食入： | 漱口。如果感觉不适，立即呼叫中毒控制中心或就医。如果接触或有担心，就医。收集泄漏物。 |  |  |
| 安全储存： | 上锁保管。 | 废弃处置： | 本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。 |
| 物理和化学危险： | 可燃，其粉体与空气混合，能形成爆炸性混合物。 |  |  |
| 健康危害： | 本品对眼和皮肤有刺激性。易经皮肤吸收。其毒性类似苯胺，可引起高铁血红蛋白血症。动物喂饲本品可导致肾损害甚至肾功能衰竭。 |  |  |
| 环境危害： | 对水生生物有毒并具有长期持续影响。 |  |  |
| 第三部分：成分/组成信息 |  |  |  |
| 物质/混合物： | 物质 混合物 | 有害物成分： | 3,3'-二甲基联苯胺 |
| CAS No.： | 119-93-7 |  |  |
| 第四部分：急救措施 |  |  |  |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 |  |  |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。 | 眼睛接触： | 立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 |
| 食入： | 漱口，饮水。就医。 | 对保护施救者的忠告： | 根据需要使用个人防护设备。 |
| 对医生的特别提示： | 高铁血红蛋白血症，可用美蓝和维生素C 治疗。 |  |  |
| 第五部分：消防措施 |  |  |  |
| 灭火剂： | 用雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土灭火。 |  |  |
| 特别危险性： | 受高热分解放出有毒的气体。燃烧生成有害的一氧化碳、氮氧化物。 |  |  |
| 灭火注意事项及防护措施： | 消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |
| 第六部分：泄漏应急处理 |  |  |  |
| 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序： | 隔离泄漏污染区，限制出入。消除所有点火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服，戴橡胶手套。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内。 |  |  |
| 环境保护措施： | 无资料。 |  |  |
| 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料： | 用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。 |  |  |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |  |  |
| 操作注意事项： | 密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源。工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |  |  |
| 中国： | MAC()： 0.02 mg/m3 [皮][G2B] | 美国（ACGIH）： | 未制定标准 |
| 生物接触限值： | 未制定标准 | 空气中有毒物质测定方法： | 未制定标准 |
| 生物监测检验方法： | 未制定标准 |  |  |
| 工程控制： | 严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |
| 呼吸系统防护： | 空气中粉尘浓度较高时，佩戴过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 |  |  |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 | 皮肤和身体防护： | 穿防毒物渗透工作服。 |
| 手 防 护： | 戴橡胶手套。 |  |  |
| 第九部分：理化特性 |  |  |  |
| 外观与性状： | 白色至微红色有闪光的片状结晶。 | pH 值： | 无意义 |
| 熔点(℃)： | 129～131 | 沸点(℃)： | 300～339 |
| 相对密度(水=1)： | 1.0 | 相对蒸气密度(空气=1)： | 无资料 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 无资料 | 燃烧热(kJ/mol)： | 无资料 |
| 临界温度(℃)： | 无资料 | 临界压力(MPa)： | 无资料 |
| 辛醇/水分配系数： | 2.34 | 闪点(℃)： | 无意义 |
| 自燃温度(℃)： | 无资料 | 爆炸上限[％(V/V)]： | 无资料 |
| 爆炸下限[％(V/V)]： | 无资料 | 分解温度(℃)： | 无资料 |
| 黏度（mPa.s）： | 无资料 | 溶解性： | 不溶于水，溶于乙醇、乙醚、乙酸。 |
| 第十部分：稳定性和反应性 |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定 | 危险反应： | 与强氧化剂等禁配物发生反应。 |
| 避免接触的条件： | 受热。 | 禁配物： | 强氧化剂、强酸。 |
| 危险的分解产物： | 无资料 |  |  |
| 第十一部分：毒理学信息 |  |  |  |
| 急性毒性： | LD50：404mg/kg（大鼠经口） | 皮肤刺激或腐蚀： | 无资料。 |
| 眼睛刺激或腐蚀： | 无资料。 | 呼吸或皮肤过敏： | 无资料。 |
| 生殖细胞突变性： | 微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌100μg/皿。姐妹染色单体交换： |  |  |
| 兔淋巴细胞50mg/L。程序外DNA 合成： | 人HeLa 细胞1 μmol/L 。DNA 损 |  |  |
| 伤： | 人淋巴细胞500 μmol/L(2h) 。 |  |  |
| 致癌性： | IARC 致癌性评论：组2B, 可疑人类致癌物。对人类致癌性证据有限，对动物致癌性证据不充分。 |  |  |
| 生殖毒性： | 无资料。 |  |  |
| 特异性靶器官系统毒性-一次接触： | 无资料。 |  |  |
| 特异性靶器官系统毒性-反复接触： | 无资料。 |  |  |
| 吸入危害： | 无资料。 |  |  |
| 第十二部分：生态学信息 |  |  |  |
| 生态毒性： | 无资料 | LC50： | 13mg/L(96h)（青鳉） |
| EC50： | 4.5mg/L(48h)（水蚤） | ErC50： | 6.3mg/L(72h)（羊角月牙藻） |
| NOEC： | 0.26mg/L(21d)（水蚤） | 生物降解性： | 不易快速生物降解。 |
| 水中光氧化半衰期（h）： | 31.2～1740 | 空气中光氧化半衰期（h）： | 0.267～2.67 |
| 潜在的生物累积性： | BCF：5～10（鲤鱼，接触浓度0.02mg/L，接触时间8 周），34～83（鲤鱼，接触浓度0.2mg/L，接触时间8 周）；根据Kow 值预测，该物质的生物累积性可能较弱。 |  |  |
| 土壤中的迁移性： | 根据Koc 值预测，该物质可能有一定的迁移性。 |  |  |
| 第十三部分：废弃处置 |  |  |  |
| 废弃化学品： | 建议用焚烧法处置。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。 |  |  |
| 污染包装物： | 将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。 | 废弃注意事项： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。 |
| 第十四部分：运输信息 |  |  |  |
| 联合国危险货物编号（UN 号）： | 3077 |  |  |
| 联合国运输名称： | 对环境有害的固态物质，未另作规定的（3,3'-二甲基联苯胺） |  |  |
| 联合国危险性类别： | 9 | 包装类别： | Ⅲ类包装 |
| 海洋污染物： | 是 |  |  |
| 运输注意事项： | 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。 |  |  |
| 第十五部分：法规信息 |  |  |  |
| 职业病分类和目录： | 苯的氨基及硝基化合物中毒 | 危险化学品目录： | 列入。 |
| 易制爆危险化学品名录： | 未列入。 |  |  |
| 重点监管的危险化学品名录： | 未列入。GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：未列入。 |  |  |
| 高毒物品目录： | 未列入。 | 易制毒化学品的分类和品种目录： | 未列入。 |
| 斯德哥尔摩公约： | 未列入。 | 鹿特丹公约： | 未列入。 |
| 蒙特利尔议定书： | 未列入。 |  |  |
| 第十六部分：其他信息 |  |  |  |