4-硝基甲苯 理化性质表

| 化学品及基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学品名称： | 4-硝基甲苯 | CAS 号： | 99-99-0 |
| 第一部分：化学品及企业标识 |  |  |  |
| 化学品中文名： | 4-硝基甲苯；对硝基甲苯 |  |  |
| 化学品英文名： | 4-nitrotoluene；p-nitrotoluene |  |  |
| 分子式： | C7H7NO2 | 相对分子质量： | 137.13 |
| 化学品的推荐及限制用途： | 用于染料合成。 |  |  |
| 第二部分：危险性概述 |  |  |  |
| 紧急情况概述： | 吞咽会中毒，皮肤接触会中毒，吸入会中毒。 |  |  |
| GHS 危险性类别： | 急性毒性-经口,类别3急性毒性-经皮,类别3急性毒性-吸入,类别3特异性靶器官毒性-反复接触,类别2危害水生环境-急性危害,类别2危害水生环境-长期危害,类别2 |  |  |
| 警示词： | 危险 |  |  |
| 危险性说明： | 吞咽会中毒，皮肤接触会中毒，吸入会中毒，长时间或反复接触可能对器官造成损伤，对水生生物有毒并具有长期持续影响。 |  |  |
| 预防措施： | 避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。作业场所不得进食、饮水或吸烟。戴防护手套、穿防护服。避免吸入粉尘。仅在室外或通风良好处操作。禁止排入环境。 |  |  |
| 如吸入： | 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 |  |  |
| 皮肤接触： | 用大量肥皂水和水清洗。如感觉不适，呼叫中毒控制中心或就医。立即脱去所有被污染的衣服。被污染的衣服须经洗净后方可重新使用。 |  |  |
| 食入： | 漱口。立即呼叫中毒控制中心或就医。收集泄漏物。 | 安全储存： | 在通风良好处储存。保持容器密闭。上锁保管。 |
| 废弃处置： | 本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。 | 物理和化学危险： | 可燃，其粉体与空气混合，能形成爆炸性混合物。 |
| 健康危害： | 对眼睛、呼吸道和皮肤有刺激作用。吸收进入体内可引起高铁血红蛋白血症，出现紫绀。严重中毒者可致死。 |  |  |
| 环境危害： | 对水生生物有毒并具有长期持续影响。 |  |  |
| 第三部分：成分/组成信息 |  |  |  |
| 物质/混合物： | 物质 混合物 | 有害物成分： | 4-硝基甲苯 |
| CAS No.： | 99-99-0 |  |  |
| 第四部分：急救措施 |  |  |  |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给吸氧。如呼吸心跳停止，立即行心肺复苏术。就医。 |  |  |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染衣着，用肥皂水或清水彻底冲洗。就医。 | 眼睛接触： | 分开眼睑，用清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 食入： | 漱口，饮水。就医。 | 对保护施救者的忠告： | 根据需要使用个人防护设备。 |
| 对医生的特别提示： | 高铁血红蛋白血症，可用美蓝和维生素C 治疗。 |  |  |
| 第五部分：消防措施 |  |  |  |
| 灭火剂： | 用泡沫、干粉、二氧化碳灭火。 |  |  |
| 特别危险性： | 受高热分解放出有毒的气体。燃烧生成有害的一氧化碳、氮氧化物。 |  |  |
| 灭火注意事项及防护措施： | 消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |
| 第六部分：泄漏应急处理 |  |  |  |
| 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序： | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服，戴橡胶耐油手套。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内。 |  |  |
| 环境保护措施： | 无资料 |  |  |
| 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料： | 用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。 |  |  |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |  |  |
| 操作注意事项： | 密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴安全防护眼镜，穿透气型防毒服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源。工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、还原剂、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、还原剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |  |  |
| 中国： | PC-TWA：10 mg/m3 [皮] | 美国（ACGIH）： | TLV-TWA：2ppm[皮] |
| 生物接触限值： | 未制定标准 | 空气中有毒物质测定方法： | 毛细管柱-气相色谱法 |
| 生物监测检验方法： | 未制定标准 |  |  |
| 工程控制： | 严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其粉尘时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。 |  |  |
| 眼睛防护： | 戴安全防护眼镜。 | 皮肤和身体防护： | 穿透气型防毒服。 |
| 手 防 护： | 戴橡胶手套。 |  |  |
| 第九部分：理化特性 |  |  |  |
| 外观与性状： | 淡黄色结晶。 | pH 值： | 无意义 |
| 熔点(℃)： | 51.9 | 沸点(℃)： | 238.3 |
| 相对密度(水=1)： | 1.29(20℃) | 相对蒸气密度(空气=1)： | 4.72 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 0.013(20℃) | 燃烧热(kJ/mol)： | 3714.3 |
| 临界压力(MPa)： | 3.8 | 辛醇/水分配系数： | 2.37 |
| 闪点(℃)： | 106（CC） | 自燃温度(℃)： | 390 |
| 爆炸下限[％(V/V)]： | 1.6 | 爆炸上限[％(V/V)]： | 7.6 |
| 黏度（mPa.s）： | 1.2（60℃） | 溶解性： | 不溶于水，易溶于乙醇、乙醚、苯。 |
| 第十部分：稳定性和反应性 |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定 | 危险反应： | 与强氧化剂等禁配物发生反应。 |
| 避免接触的条件： | 受热 | 禁配物： | 强氧化剂、强还原剂、强碱。 |
| 危险的分解产物： | 氮氧化物。 |  |  |
| 第十一部分：毒理学信息 |  |  |  |
| 急性毒性： | LD50：1960mg/kg（大鼠经口）；>16g/kg（大鼠经皮） |  |  |
| 皮肤刺激或腐蚀： | 无资料。 | 眼睛刺激或腐蚀： | 无资料。 |
| 呼吸或皮肤过敏： | 无资料。 |  |  |
| 生殖细胞突变性： | 微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌10μg/皿。微生物致突变试验：鼠 |  |  |
| 伤寒沙门氏菌10μg/皿。程序外DNA 合成： | 大鼠肝100 μg/L。 |  |  |
| 致癌性： | IARC 致癌性评论：组3，现有的证据不能对人类致癌性进行分类。对人及动物致癌性证据不足。 |  |  |
| 生殖毒性： | 无资料。 |  |  |
| 特异性靶器官系统毒性-一次接触： | 无资料。 |  |  |
| 特异性靶器官系统毒性-反复接触： | 无资料。 |  |  |
| 吸入危害： | 无资料。 |  |  |
| 第十二部分：生态学信息 |  |  |  |
| LC50： | 74mg/L(48h)，51mg/L(96h)（青鳉）；73mg/L(96h)（高体雅罗鱼）；19mg/L(96h)（黑头呆鱼）；7.5mg/L(48h)（水蚤） |  |  |
| EC50： | 82mg/L(24h)（梨形四膜虫）；22mg/L(96h)（单细胞绿藻） |  |  |
| 生物降解性： | MITI-I 测试，初始浓度100ppm，污泥浓度30ppm，2 周后降解0.8%。 |  |  |
| 非生物降解性： | 无资料 | 潜在的生物累积性： | 根据Kow 值预测，该物质的生物累积性可能较弱。 |
| 土壤中的迁移性： | 根据Koc 值预测，该物质可能有一定的迁移性。 |  |  |
| 第十三部分：废弃处置 |  |  |  |
| 废弃化学品： | 用控制焚烧法处置。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。 |  |  |
| 污染包装物： | 将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。 | 废弃注意事项： | 把倒空的容器归还厂商或在规定场所掩埋。 |
| 第十四部分：运输信息 |  |  |  |
| 联合国危险货物编号（UN 号）： | 3446 |  |  |
| 联合国运输名称： | 固态硝基甲苯 | 联合国危险性类别： | 6.1 |
| 包装类别： | Ⅱ类包装 | 海洋污染物： | 否 |
| 运输注意事项： | 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。 |  |  |
| 第十五部分：法规信息 |  |  |  |
| 职业病分类和目录： | 苯的氨基及硝基化合物中毒。 | 危险化学品目录： | 列入。 |
| 易制爆危险化学品名录： | 未列入。 |  |  |
| 重点监管的危险化学品名录： | 未列入。GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：未列入。 |  |  |
| 高毒物品目录： | 未列入。 | 易制毒化学品的分类和品种目录： | 未列入。 |
| 斯德哥尔摩公约： | 未列入。 | 鹿特丹公约： | 未列入。 |
| 蒙特利尔议定书： | 未列入。 |  |  |
| 第十六部分：其他信息 |  |  |  |