4-甲苯硫酚 理化性质表

| 化学品及基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学品名称： | 4-甲苯硫酚 | CAS 号： | 106-45-6 |
| 第一部分：化学品及企业标识 |  |  |  |
| 化学品中文名： | 对甲苯硫酚；4-甲基苯硫酚； 4-巯基甲苯 |  |  |
| 化学品英文名： | p-thiocresol；4-tolyl mercaptan |  |  |
| 分子式： | C7H8S | 相对分子质量： | 124.21 |
| 化学品的推荐及限制用途： | 用于医药。 |  |  |
| 第二部分：危险性概述 |  |  |  |
| 紧急情况概述： | 造成严重眼刺激。 | GHS 危险性类别： | 严重眼损伤/眼刺激,类别2 |
| 警示词： | 警告 | 危险性说明： | 造成严重眼刺激。 |
| 预防措施： | 避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗戴防护眼镜、防护面罩。 |  |  |
| 如接触眼睛： | 用水细心冲洗数分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出 |  |  |
| 隐形眼镜。继续冲洗。如果眼睛刺激持续： | 就医。 |  |  |
| 安全储存： | - | 废弃处置： | - |
| 物理和化学危险： | 可燃，其粉体与空气混合，能形成爆炸性混合物。 | 健康危害： | 本品对黏膜、上呼吸道、眼和皮肤有强烈刺激性。 |
| 环境危害： | 对环境可能有害。 |  |  |
| 第三部分：成分/组成信息 |  |  |  |
| 物质/混合物： | 物质 混合物 | 有害物成分： | 对甲苯硫酚 |
| CAS No.： | 106-45-6 |  |  |
| 第四部分：急救措施 |  |  |  |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 |  |  |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。 | 眼睛接触： | 立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 |
| 食入： | 漱口，饮水。就医。 | 对保护施救者的忠告： | 根据需要使用个人防护设备。 |
| 对医生的特别提示： | 对症处理。 |  |  |
| 第五部分：消防措施 |  |  |  |
| 灭火剂： | 用泡沫、二氧化碳、砂土灭火。 |  |  |
| 特别危险性： | 受高热分解放出有毒的气体。与氧化剂可发生反应。燃烧生成有害的一氧化碳、氧化硫。 |  |  |
| 灭火注意事项及防护措施： | 消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |
| 第六部分：泄漏应急处理 |  |  |  |
| 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序： | 隔离泄漏污染区，限制出入。消除所有点火源。建议应急处理人员穿防酸碱服，戴橡胶手套。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内。 |  |  |
| 环境保护措施： | 无资料。 |  |  |
| 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料： | 用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。 |  |  |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |  |  |
| 操作注意事项： | 密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿聚乙烯防毒服，戴橡胶手套。远离火种、热源。工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免与氧化剂、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |  |  |
| 中国： | 未制定标准 | 美国（ACGIH）： | 未制定标准 |
| 生物接触限值： | 未制定标准 | 空气中有毒物质测定方法： | 未制定标准 |
| 生物监测检验方法： | 未制定标准 | 工程控制： | 密闭操作，注意通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其粉尘时，应该佩戴过滤式防尘呼吸器。 | 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 皮肤和身体防护： | 穿隔绝式防毒服。 | 手 防 护： | 戴橡胶手套。 |
| 第九部分：理化特性 |  |  |  |
| 外观与性状： | 无色晶体粉末，有不愉快气味。 | pH 值： | 无意义 |
| 熔点(℃)： | 42～44 | 沸点(℃)： | 195 |
| 相对密度(水=1)： | 无资料 | 相对蒸气密度(空气=1)： | 6.2 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 1.33（71℃） | 燃烧热(kJ/mol)： | 无资料 |
| 临界温度(℃)： | 无资料 | 临界压力(MPa)： | 无资料 |
| 辛醇/水分配系数： | 3.230 | 闪点(℃)： | 68.33 |
| 自燃温度(℃)： | 无资料 | 爆炸下限[％(V/V)]： | 无资料 |
| 爆炸上限[％(V/V)]： | 无资料 | 分解温度(℃)： | 无资料 |
| 黏度（mPa.s）： | 无资料 | 溶解性： | 不溶于水，溶于乙醇，易溶于乙醚。 |
| 第十部分：稳定性和反应性 |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定 | 危险反应： | 与强氧化剂等禁配物发生反应。 |
| 避免接触的条件： | 无资料 | 禁配物： | 强碱、强氧化剂。 |
| 危险的分解产物： | 硫化氢。 |  |  |
| 第十一部分：毒理学信息 |  |  |  |
| 急性毒性： | LD50：2500mg/kg（大鼠经口） | 皮肤刺激或腐蚀： | 无资料。 |
| 眼睛刺激或腐蚀： | 无资料。 | 呼吸或皮肤过敏： | 无资料。 |
| 生殖细胞突变性： | 无资料。 | 致癌性： | 无资料。 |
| 生殖毒性： | 无资料。 |  |  |
| 特异性靶器官系统毒性-一次接触： | 无资料。 |  |  |
| 特异性靶器官系统毒性-反复接触： | 无资料。 |  |  |
| 吸入危害： | 无资料。 |  |  |
| 第十二部分：生态学信息 |  |  |  |
| 生态毒性： | 无资料 | 生物降解性： | 无资料 |
| 非生物降解性： | 空气中，当羟基自由基浓度为5.00×105 个/cm3 时，降解半衰期为27h（理论） |  |  |
| 潜在的生物累积性： | 根据Kow 值预测，该物质可能有一定的生物累积性。 | 土壤中的迁移性： | 根据Koc 值预测，该物质可能有一定的迁移性。 |
| 第十三部分：废弃处置 |  |  |  |
| 废弃化学品： | 建议用焚烧法处置。焚烧炉排出的硫氧化物通过洗涤器除去。 |  |  |
| 污染包装物： | 将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。 | 废弃注意事项： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。 |
| 第十四部分：运输信息 |  |  |  |
| 联合国危险货物编号（UN 号）： | - |  |  |
| 联合国运输名称： | - | 联合国危险性类别： | - |
| 包装类别： | - | 包装标志： | - |
| 海洋污染物： | - |  |  |
| 运输注意事项： | 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。 |  |  |
| 第十五部分：法规信息 |  |  |  |
| 职业病分类和目录： | 未列入。 | 危险化学品目录： | 列入。 |
| 易制爆危险化学品名录： | 未列入。 |  |  |
| 重点监管的危险化学品名录： | 未列入。GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：未列入。 |  |  |
| 高毒物品目录： | 未列入。 | 易制毒化学品的分类和品种目录： | 未列入。 |
| 斯德哥尔摩公约： | 未列入。 | 鹿特丹公约： | 未列入。 |
| 蒙特利尔议定书： | 未列入。 |  |  |
| 第十六部分：其他信息 |  |  |  |