2,4,6-三硝基甲苯 理化性质表

| 化学品及基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学品名称： | 2,4,6-三硝基甲苯 | CAS 号： | 118-96-7 |
| 第一部分：化学品及企业标识 |  |  |  |
| 化学品中文名： | 2,4,6-三硝基甲苯[干的或含水<30％]；梯恩梯 |  |  |
| 化学品英文名： | 2,4,6-trinitrotoluene (dry or wetted with less than30％water,by mass)；TNT |  |  |
| 分子式： | C7H5N3O6 | 相对分子质量： | 227.15 |
| 化学品的推荐及限制用途： | 用于制造染料、医药品、炸药，也作试剂等。 |  |  |
| 第二部分：危险性概述 |  |  |  |
| 紧急情况概述： | 爆炸物、整体爆炸危险，吞咽会中毒，皮肤接触会中毒，吸入会中毒。 |  |  |
| GHS 危险性类别： | 爆炸物,1.1 项急性毒性-经口,类别3急性毒性-经皮,类别3急性毒性-吸入,类别3特异性靶器官毒性-反复接触,类别2危害水生环境-急性危害,类别2危害水生环境-长期危害,类别2 |  |  |
| 警示词： | 危险 |  |  |
| 危险性说明： | 爆炸物、整体爆炸危险，吞咽会中毒，皮肤接触会中毒，吸入会中毒，长时间或反复接触可能对器官造成损伤，对水生生物有毒并具有长期持续影响。 |  |  |
| 预防措施： | 远离热源、火花、明火、热表面。禁止吸烟。容器和接收设备接地连接避免研磨、撞击、摩擦戴防护面罩、戴防护手套、穿防护服。避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。作业场所不得进食、饮水或吸烟。避免吸入粉尘。仅在室外或通风良好处操作。禁止排入环境。 |  |  |
| 事故响应： | 火灾时可能爆炸。火势蔓延到爆炸物时，切勿灭火。撤离现场。 |  |  |
| 如吸入： | 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 |  |  |
| 皮肤接触： | 用大量肥皂水和水清洗。如感觉不适，呼叫中毒控制中心或就医。立即脱去所有被污染的衣服。被污染的衣服须经洗净后方可重新使用。 |  |  |
| 食入： | 漱口。立即呼叫中毒控制中心或就医。收集泄漏物。 | 安全储存： | 在通风良好处储存。保持容器密闭。上锁保管。 |
| 废弃处置： | 本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。 | 物理和化学危险： | 受撞击、摩擦，遇明火或其他点火源极易爆炸。 |
| 健康危害： | 本品的主要损害为长期接触一定浓度引起肝脏损害及眼晶状体改变。大量接触主要影响血液及肝脏。 |  |  |
| 急性中毒： | 短期大量皮肤接触、吸入、口服者，可出现高铁血红蛋白血症。重者除发绀外可出现意识不清、呼吸表浅、大小便失禁、惊厥、呼吸麻痹而死亡。溶血、贫血和肝脏损害较轻，经治疗多能恢复。重度中毒可发生溶血性贫血和血红蛋白尿。肝脏损害较明显。 |  |  |
| 慢性中毒： | 长期接触(皮肤接触、吸入)可发生中毒性肝病，重者有肝硬变；引起中毒性白内障。即使不再接触，白内障仍可进展或加重，脱离接触时未发现白内障者数年后仍可发生。患者常伴有神经衰弱综合征及消化系统症状。偶有贫血、血细胞减少或肾损害。 |  |  |
| 长期接触可出现“TNT”面容： | 面部苍白，口唇、耳廓紫绀等。 | 环境危害： | 对水生生物有毒并具有长期持续影响。 |
| 第三部分：成分/组成信息 |  |  |  |
| 物质/混合物： | 物质 混合物 | 有害物成分： | 2,4,6-三硝基甲苯 |
| CAS No.： | 118-96-7 |  |  |
| 第四部分：急救措施 |  |  |  |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 |  |  |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。 | 眼睛接触： | 立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 |
| 食入： | 漱口，饮水。就医。 | 对保护施救者的忠告： | 根据需要使用个人防护设备。 |
| 对医生的特别提示： | 高铁血红蛋白血症，可用美蓝和维生素C 治疗。 |  |  |
| 第五部分：消防措施 |  |  |  |
| 灭火剂： | 用大量水灭火。 |  |  |
| 特别危险性： | 受热、接触明火、或受到摩擦、震动、撞击时可发生爆炸。少量或薄层物料在广阔的空间中燃烧可不起爆。大量堆积或在密闭容器中燃烧，有可能由燃烧转变为爆轰。该物质不导电，在粉碎时易产生静电积累。燃烧生成有害的一氧化碳、氮氧化物。 |  |  |
| 灭火注意事项及防护措施： | 消防人员须在有防爆掩蔽处操作。遇大火切勿轻易接近。在物料附近失火，须用水保持容器冷却。禁止用砂土压盖。 |  |  |
| 第六部分：泄漏应急处理 |  |  |  |
| 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序： | 消除所有点火源。隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服，戴橡胶手套。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。润湿泄漏物。 |  |  |
| 环境保护措施： | 无资料。 |  |  |
| 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料： | 严禁设法扫除干的泄漏物。 |  |  |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |  |  |
| 操作注意事项： | 密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴安全防护眼镜，穿紧袖工作服，长筒胶鞋，戴橡胶手套。远离火种、热源。工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、还原剂、酸类、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、干燥、通风的爆炸品专用库房。远离火种、热源。库温不超过32℃，相对湿度不超过80％。若含有水作稳定剂,库温不低于1℃，相对湿度小于80％。应与氧化剂、还原剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。禁止震动、撞击和摩擦。 |  |  |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |  |  |
| 中国： | PC-TWA：0.2 mg/m3；PC-STEL：0.5 mg/m3 [皮] |  |  |
| 美国（ACGIH）： | TLV-TWA：0.1 mg/m3 [皮] |  |  |
| 血4-氨基-2,6-二硝基甲苯-血红蛋白加合物： | 200ng/g Hb（采样时间：持续接触4 个月后任意时间） |  |  |
| 空气中有毒物质测定方法： | 毛细管柱-气相色谱法；填充柱-气相色谱法 |  |  |
| 生物监测检验方法： | 血4-氨基-2,6-二硝基甲苯-血红蛋白加合物的竞争抑制性酶联免疫测定法 |  |  |
| 工程控制： | 严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |
| 呼吸系统防护： | 空气中粉尘浓度超标时，佩戴过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 |  |  |
| 眼睛防护： | 戴安全防护眼镜。 | 皮肤和身体防护： | 穿紧袖工作服，长筒胶鞋。 |
| 手 防 护： | 戴橡胶手套。 |  |  |
| 第九部分：理化特性 |  |  |  |
| 外观与性状： | 白色或黄色针状结晶，无臭，有吸湿性。 | pH 值： | 无意义 |
| 熔点(℃)： | 80.1 | 沸点(℃)： | 240(爆炸) |
| 相对密度(水=1)： | 1.65 | 相对蒸气密度(空气=1)： | 7.85 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 0.007(85℃) | 燃烧热(kJ/mol)： | 3430.5 |
| 临界温度(℃)： | 无资料 | 临界压力(MPa)： | 3.04 |
| 辛醇/水分配系数： | 1.60 | 闪点(℃)： | 爆炸 |
| 自燃温度(℃)： | 295 | 爆炸下限[％(V/V)]： | 无资料 |
| 爆炸上限[％(V/V)]： | 无资料 | 分解温度(℃)： | 无资料 |
| 黏度（mPa.s）： | （℃）无资料 | 溶解性： | 不溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯、芳烃、丙酮。 |
| 第十部分：稳定性和反应性 |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定 | 危险反应： | 与强氧化剂等禁配物接触，有发生火灾和爆炸的危险。 |
| 避免接触的条件： | 受热、摩擦、震动、撞击。 | 禁配物： | 强氧化剂、氨、胺类等。 |
| 危险的分解产物： | 氮氧化物。 |  |  |
| 第十一部分：毒理学信息 |  |  |  |
| LD50： | 795mg/kg（大鼠经口）；660mg/kg（小鼠经口） |  |  |
| LDLo： | 28000mg/kg（人经口） | 皮肤刺激或腐蚀： | 家兔经皮：500mg(24h)，轻度刺激。 |
| 眼睛刺激或腐蚀： | 无资料。 | 呼吸或皮肤过敏： | 无资料。 |
| 生殖细胞突变性： | 微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌10μg/皿。哺乳动物细胞突变：小鼠淋巴细胞40mg/L。 |  |  |
| 致癌性： | IARC 致癌性评论：组3，现有的证据不能对人类致癌性进行分类。对人及动物致癌性证据不足。 |  |  |
| 生殖毒性： | 大鼠经口最低中毒剂量(TDLo)：5376mg/kg(28d，雄性)，引起睾丸、附睾和输精管毒性。 |  |  |
| 特异性靶器官系统毒性-一次接触： | 无资料。 |  |  |
| 特异性靶器官系统毒性-反复接触： | 可引起中毒性肝病，中毒性白内障。 |  |  |
| 吸入危害： | 无资料。 |  |  |
| 第十二部分：生态学信息 |  |  |  |
| LC50： | 0.46～2.58mg/L(96h)（黑头呆鱼）；2.7mg/L(96h)（蓝鳃太阳鱼，静态）；11.7mg/L(48h)（水蚤，静态） |  |  |
| 生物降解性： | 无资料 | 非生物降解性： | 无资料 |
| 潜在的生物累积性： | 根据Kow 值预测，该物质的生物累积性可能较弱。 | 土壤中的迁移性： | 根据Koc 值预测，该物质可能易发生迁移。 |
| 第十三部分：废弃处置 |  |  |  |
| 废弃化学品： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。在公安部门指定地点引爆。 |  |  |
| 污染包装物： | 将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。 | 废弃注意事项： | 废弃处置人员必须接受过专门的爆炸性物质废弃处置培训。 |
| 第十四部分：运输信息 |  |  |  |
| 联合国危险货物编号（UN 号）： | 0209 |  |  |
| 联合国运输名称： | 三硝基甲苯 | 联合国危险性类别： | 1.1D |
| 包装类别： | - | 海洋污染物： | 否 |
| 运输注意事项： | 凭到达地公安机关的运输证托运。本品铁路运输时限使用停止制动作用的棚车运输。货车编组，应按照《车辆编组隔离表》进行。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。车速要加以控制，避免颠簸、震荡。不得与酸、碱、盐类、氧化剂、易燃可燃物、自燃物品、金属粉末等危险物品及钢铁材料器具混装。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，中途停留时应严格选择停放地点，远离高压电源、火源和高温场所，要与其他车辆隔离并留有专人看管，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |
| 第十五部分：法规信息 |  |  |  |
| 职业病分类和目录： | 三硝基甲苯中毒，三硝基甲苯白内障。 | 危险化学品目录： | 列入。 |
| 易制爆危险化学品名录： | 列入。 |  |  |
| 重点监管的危险化学品名录： | 未列入。GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：列入。类别：爆炸品， |  |  |
| 临界量（t）： | 5。 | 高毒物品目录： | 列入。 |
| 易制毒化学品的分类和品种目录： | 未列入。 | 斯德哥尔摩公约： | 未列入。 |
| 鹿特丹公约： | 未列入。 | 蒙特利尔议定书： | 未列入。 |
| 第十六部分：其他信息 |  |  |  |