硫酸镉 理化性质表

| 化学品及基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学品名称： | 硫酸镉 | CAS 号： | 10124-36-4 |
| 第一部分：化学品及企业标识 |  |  |  |
| 化学品中文名： | 硫酸镉 | 化学品英文名： | cadmium sulfate |
| 分子式： | CdO4S | 相对分子质量： | 208.5 |
| 化学品的推荐及限制用途： | 供制镉电池和镉肥，并用作消毒剂和收敛剂。 |  |  |
| 第二部分：危险性概述 |  |  |  |
| 紧急情况概述： | 吞咽会中毒，吸入致命，可能致癌。 |  |  |
| GHS 危险性类别： | 急性毒性-经口，类别3急性毒性-吸入，类别2生殖细胞致突变性，类别1B致癌性，类别1A生殖毒性，类别1B特异性靶器官毒性-反复接触，类别1危害水生环境-急性危害，类别1危害水生环境-长期危害，类别1 |  |  |
| 警示词： | 危险 |  |  |
| 危险性说明： | 吞咽会中毒，吸入致命，可造成遗传性缺陷，可能致癌，可能对生育力或胎儿造成伤害，长时间或反复接触对器官造成损伤，对水生生物毒性非常大并具有长期持续影响。 |  |  |
| 预防措施： | 避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。作业场所不得进食、饮水或吸烟。避免吸入粉尘。仅在室外或通风良好处操作。戴呼吸防护器具。得到专门指导后操作。在阅读并了解所有安全预防措施之前，切勿操作。按要求使用个体防护装备。操作后彻底清洗。禁止排入环境。 |  |  |
| 如吸入： | 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。立即呼叫中毒控制中心或就医。 |  |  |
| 食入： | 立即呼叫中毒控制中心或就医。漱口。如果接触或有担心，就医。如感觉不适，就医。收集泄漏物。 |  |  |
| 安全储存： | 在通风良好处储存。保持容器密闭。上锁保管。 | 废弃处置： | 本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。 |
| 物理和化学危险： | 不燃，无特殊燃爆特性。 |  |  |
| 健康危害： | 急性中毒：吸入可引起呼吸道刺激症状，可发生化学性肺炎，肺水肿；误食后可引起急剧的胃肠道刺激症状，有恶心、呕吐、腹泻、腹痛、里急后重、全身乏力、肌肉痛疼和虚脱等。 |  |  |
| 慢性中毒： | 慢性中毒以肺气肿、肾功能损害（蛋白尿）为主要表现，其次还有缺铁性贫血、嗅觉减退或丧失等。 |  |  |
| 环境危害： | 对水生生物毒性非常大并具有长期持续影响。 |  |  |
| 第三部分：成分/组成信息 |  |  |  |
| 物质/混合物： | 物质 混合物 | 有害物成分： | 硫酸镉 |
| CAS No.： | 10124-36-4 |  |  |
| 第四部分：急救措施 |  |  |  |
| 吸 入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 |  |  |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。 | 眼睛接触： | 立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 |
| 食 入： | 漱口，饮水。就医。 | 对保护施救者的忠告： | 根据需要使用个人防护设备。 |
| 对医生的特别提示： | 对症处理。 |  |  |
| 第五部分：消防措施 |  |  |  |
| 灭火剂： | 本品不燃，根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 | 特别危险性： | 受高热分解产生有毒的硫化物烟气。 |
| 灭火注意事项及防护措施： | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。 |  |  |
| 第六部分：泄漏应急处理 |  |  |  |
| 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序： | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。 |  |  |
| 环境保护措施： | 用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。 |  |  |
| 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料： | 勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。 |  |  |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |  |  |
| 操作注意事项： | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |  |  |
| 中国： | PC-TWA：0.01 mg/m3；PC-STEL：0.02 mg/m3 [按Cd 计][G1] |  |  |
| 美国（ACGIH）： | TLV-TWA：0.01 mg/m3 ，0.002 mg/m3 (呼吸性颗粒物)[按Cd 计] |  |  |
| 尿镉： | 5 µmol/g 肌酐（ 5 µg/g 肌酐）（采样时间：不做严格规定）；血镉45 |  |  |
| nmol/L（ 5µg/L）（采样时间： | 不做严格规定） |  |  |
| 空气中有毒物质测定方法： | 火焰原子吸收光谱法 |  |  |
| 生物监测检验方法： | 尿中镉的火焰原子吸收光谱法；尿中镉的石墨炉原子吸收光谱测定方法；尿中镉的微分电位溶出测定方法；血中镉的石墨炉原子吸收光谱测定方法 |  |  |
| 工程控制： | 生产过程密闭，加强通风。 |  |  |
| 呼吸系统防护： | 空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |  |  |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 | 皮肤和身体防护： | 穿防毒物渗透工作服。 |
| 手 防 护： | 戴橡胶手套。 |  |  |
| 第九部分：理化特性 |  |  |  |
| 外观与性状： | 白色单斜晶体。 | pH 值： | 无意义 |
| 熔点(℃)： | 1000 | 沸点(℃)： | 无资料 |
| 相对密度(水=1)： | 4.69 | 相对蒸气密度(空气=1)： | 无资料 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 无资料 | 临界压力(MPa)： | 无意义 |
| 辛醇/水分配系数： | 无资料 | 闪点(℃)： | 无意义 |
| 自燃温度(℃)： | 无意义 | 爆炸下限[％(V/V)]： | 无意义 |
| 爆炸上限[％(V/V)]： | 无意义 | 分解温度(℃)： | 沸点分解 |
| 黏度（mPa.s）： | 无资料 | 燃烧热(kJ/mol)： | 无资料 |
| 临界温度(℃)： | 无资料 | 溶解性： | 溶于水，不溶于乙醇。 |
| 第十部分：稳定性和反应性 |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定。 | 危险反应： | 与强氧化剂等禁配物发生反应。 |
| 避免接触的条件： | 无资料。 | 禁配物： | 强氧化剂。 |
| 危险的分解产物： | 硫化物。 |  |  |
| 第十一部分：毒理学信息 |  |  |  |
| LD50： | 280 mg/kg(大鼠经口)，47 mg/kg(小鼠经口) |  |  |
| 皮肤刺激或腐蚀： | 无资料。 | 眼睛刺激或腐蚀： | 无资料。 |
| 呼吸或皮肤过敏： | 无资料。 |  |  |
| 生殖细胞突变性： | 人成纤维细胞微核试验和DNA 损伤：0.033 μmol/L/24H。性染色 |  |  |
| 体缺失和不分离： | 人肺细胞67 nmol/L。人淋巴细胞DNA 损伤：500μmol/L。 |  |  |
| 致癌性： | IARC 致癌性评论：组1,对人类是致癌物。 |  |  |
| 生殖毒性： | 小鼠腹腔内染毒最低中毒剂量（TDLo）3mg/kg(孕9 天)，致中枢神经系统发育异常。小鼠腹腔内染毒最低中毒剂量（TDLo）2570μg/kg(孕9 天)，致肌肉骨骼发育异常。仓鼠静脉内给药最低中毒剂量（TDLo）2mg/kg(8天)，致中枢神经系统、颅面部（包括鼻、舌）和眼、耳发育异常。 |  |  |
| 特异性靶器官系统毒性—一次接触： | 无资料。 |  |  |
| 特异性靶器官系统毒性—反复接触： | 无资料。 |  |  |
| 吸入危害： | 无资料。 |  |  |
| 第十二部分：生态学信息 |  |  |  |
| 生态毒性： | 镉化合物对水生生物有极高毒性。 | 生物降解性： | 无资料。 |
| 非生物降解性： | 无资料。 | 潜在的生物累积性： | 无资料。 |
| 土壤中的迁移性： | 无资料。 |  |  |
| 第十三部分：废弃处置 |  |  |  |
| 废弃化学品： | 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。 |  |  |
| 污染包装物： | 将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。 | 废弃注意事项： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。 |
| 第十四部分：运输信息 |  |  |  |
| 联合国危险货物编号（UN 号）： | 2570 |  |  |
| 联合国运输名称： | 镉化合物（硫酸镉） | 联合国危险性类别： | 6.1 |
| 包装类别： | Ⅱ | 海洋污染物： | 是 |
| 运输注意事项： | 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。 |  |  |
| 第十五部分：法规信息 |  |  |  |
| 职业病分类和目录： | 镉及其化合物中毒。 | 危险化学品目录： | 列入 |
| 易制爆危险化学品名录： | 未列入 |  |  |
| 重点监管的危险化学品名录： | 未列入GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：未列入。 |  |  |
| 高毒物品目录： | 列入 | 易制毒化学品的分类和品种目录： | 未列入 |
| 斯德哥尔摩公约： | 未列入 | 鹿特丹公约： | 未列入 |
| 蒙特利尔议定书： | 未列入 |  |  |
| 第十六部分：其他信息 |  |  |  |