5-氯-2-甲基苯胺 理化性质表

| 化学品及基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学品名称： | 5-氯-2-甲基苯胺 | CAS 号： | 95-79-4 |
| 第一部分：化学品及企业标识 |  |  |  |
| 化学品中文名： | 5-氯-2-甲基苯胺；4-氯-2-氨基甲苯；5-氯邻甲苯胺；2-氨基-4-氯甲苯 |  |  |
| 化学品英文名： | 5-chloro-2-methylaniline；4-chloro-2-aminotoluene |  |  |
| 分子式： | C7H8ClN | 相对分子质量： | 141.598 |
| 化学品的推荐及限制用途： | 用于有机合成。 |  |  |
| 第二部分：危险性概述 |  |  |  |
| 紧急情况概述： | 吞咽有害，对水生生物毒性非常大并具有长期持续影响。 |  |  |
| GHS 危险性类别： | 急性毒性-经口,类别4危害水生环境-急性危害,类别1危害水生环境-长期危害,类别1 |  |  |
| 警示词： | 警告 | 危险性说明： | 吞咽有害，对水生生物毒性非常大并具有长期持续影响。 |
| 预防措施： | 避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。作业场所不得进食、饮水或吸烟。禁止排入环境。 |  |  |
| 食入： | 如果感觉不适，立即呼叫中毒控制中心或就医。漱口。收集泄漏物。 |  |  |
| 安全储存： | -- | 废弃处置： | 本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。 |
| 物理和化学危险： | 可燃，其粉体与空气混合，能形成爆炸性混合物。 |  |  |
| 健康危害： | 吸入、摄入或经皮肤吸收可致死。对眼睛、皮肤有刺激作用。进入体内可导致形成高铁血红蛋白血症。高浓度时可引起紫绀，这种症状可持续 2～4h 或更长时间。 |  |  |
| 环境危害： | 对水生生物毒性非常大并具有长期持续影响。 |  |  |
| 第三部分：成分/组成信息 |  |  |  |
| 物质/混合物： | 物质 混合物 | 有害物成分： | 5-氯-2-甲基苯胺 |
| CAS No.： | 95-79-4 |  |  |
| 第四部分：急救措施 |  |  |  |
| 吸 入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给吸氧。如呼吸心跳停止，立即行心肺复苏术。就医。 |  |  |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染衣着，用肥皂水或清水彻底冲洗。就医。 | 眼睛接触： | 分开眼睑，用清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 食 入： | 漱口，饮水。就医。 | 对保护施救者的忠告： | 根据需要使用个人防护设备。 |
| 对医生的特别提示： | 高铁血红蛋白血症，可用美蓝和维生素C 治疗。 |  |  |
| 第五部分：消防措施 |  |  |  |
| 灭火剂： | 用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。 | 特别危险性： | 遇明火能燃烧。受高热分解放出有毒的气体。 |
| 灭火注意事项及防护措施： | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |
| 第六部分：泄漏应急处理 |  |  |  |
| 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序： | 隔离泄漏污染区，限制出入。消除所有点火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒、防静电服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。 |  |  |
| 环境保护措施： | 用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。 |  |  |
| 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料： | 勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。 |  |  |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |  |  |
| 操作注意事项： | 密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |  |  |
| 中国： | 未制定标准 | 美国（ACGIH）： | 未制定标准 |
| 生物接触限值： | 未制定标准 | 空气中有毒物质测定方法： | 未制定标准 |
| 生物监测检验方法： | 未制定标准 |  |  |
| 工程控制： | 严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |
| 呼吸系统防护： | 空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |  |  |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 | 皮肤和身体防护： | 穿防毒物渗透工作服。 |
| 手 防 护： | 戴橡胶手套。 |  |  |
| 第九部分：理化特性 |  |  |  |
| 外观与性状： | 棕褐色片状结晶，有刺激性气味。 | pH 值： | 无意义 |
| 熔点(℃)： | 20～22 | 沸点(℃)： | 237（96.2kPa） |
| 相对密度(水=1)： | 无资料 | 相对蒸气密度(空气=1)： | 无资料 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 96.2（237℃） | 临界压力(MPa)： | 无资料 |
| 辛醇/水分配系数： | 无资料 | 闪点(℃)： | 160 |
| 自燃温度(℃)： | 无资料 | 爆炸下限[％(V/V)]： | 无资料 |
| 爆炸上限[％(V/V)]： | 无资料 | 分解温度(℃)： | 无资料 |
| 黏度（mPa.s）： | 无资料 | 燃烧热(kJ/mol)： | 无资料 |
| 临界温度(℃)： | 无资料 | 溶解性： | 溶于热乙醇。 |
| 第十部分：稳定性和反应性 |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定。 |  |  |
| 危险反应： | 与酸类、酰基氯、酸酐、氯仿、强氧化剂等禁配物发生反应。 |  |  |
| 避免接触的条件： | 无资料。 | 禁配物： | 酸类、酰基氯、酸酐、氯仿、强氧化剂。 |
| 危险的分解产物： | 氮氧化物、氯化氢。 |  |  |
| 第十一部分：毒理学信息 |  |  |  |
| LD50： | 464 mg/kg(大鼠经口) | 皮肤刺激或腐蚀： | 无资料。 |
| 眼睛刺激或腐蚀： | 无资料。 | 呼吸或皮肤过敏： | 无资料。 |
| 生殖细胞突变性： | 无资料。 | 致癌性： | 无资料。 |
| 生殖毒性： | 无资料。 |  |  |
| 特异性靶器官系统毒性—一次接触： | 无资料。 |  |  |
| 特异性靶器官系统毒性—反复接触： | 无资料。 |  |  |
| 吸入危害： | 无资料。 |  |  |
| 第十二部分：生态学信息 |  |  |  |
| LC50： | 10～22mg/L(96h)（斑马鱼，OECD203） |  |  |
| EC50： | 5.6～10mg/L(48h)（大型溞，OECD202） |  |  |
| 生物降解性： | 不易快速生物降解；但根据OECD302B，具有固有生物降解性。 |  |  |
| 非生物降解性： | 无资料。 | 潜在的生物累积性： | 无资料。 |
| 土壤中的迁移性： | 无资料。 |  |  |
| 第十三部分：废弃处置 |  |  |  |
| 废弃化学品： | 建议用焚烧法处置。与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的卤化氢通过酸洗涤器除去。 |  |  |
| 污染包装物： | 将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。 | 废弃注意事项： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。 |
| 第十四部分：运输信息 |  |  |  |
| 联合国危险货物编号（UN 号）： | 2239 |  |  |
| 联合国运输名称： | 甲基氯苯胺，固态 | 联合国危险性类别： | 6.1 |
| 包装类别： | Ⅲ | 海洋污染物： | 是 |
| 运输注意事项： | 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。 |  |  |
| 第十五部分：法规信息 |  |  |  |
| 职业病分类和目录： | 苯的氨基及硝基化合物中毒。 | 危险化学品目录： | 列入 |
| 易制爆危险化学品名录： | 未列入 |  |  |
| 重点监管的危险化学品名录： | 未列入GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：未列入。 |  |  |
| 高毒物品目录： | 未列入 | 易制毒化学品的分类和品种目录： | 未列入 |
| 斯德哥尔摩公约： | 未列入 | 鹿特丹公约： | 未列入 |
| 蒙特利尔议定书： | 未列入 |  |  |
| 第十六部分：其他信息 |  |  |  |