六氟丙酮 理化性质表

| 化学品及基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学品名称： | 六氟丙酮 | CAS 号： | 684-16-2 |
| 第一部分：化学品及企业标识 |  |  |  |
| 化学品中文名： | 六氟丙酮；全氟丙酮 |  |  |
| 化学品英文名： | hexafluoroacetone；perfluoroacetone |  |  |
| 分子式： | C3F6O | 相对分子质量： | 166.0219 |
| 化学品的推荐及限制用途： | 用作溶剂，用于医药、农药和一些化学品的合成。 |  |  |
| 第二部分：危险性概述 |  |  |  |
| 紧急情况概述： | 内装加压气体：遇热可能爆炸，吸入致命。 |  |  |
| GHS 危险性类别： | 加压气体急性毒性-吸入，类别2皮肤腐蚀/刺激，类别2严重眼损伤/眼刺激，类别2生殖毒性，类别2特异性靶器官毒性-一次接触，类别1特异性靶器官毒性-反复接触，类别1 |  |  |
| 警示词： | 危险 |  |  |
| 危险性说明： | 内装加压气体：遇热可能爆炸，吸入致命，造成皮肤刺激，造成严重眼刺激，怀疑对生育力或胎儿造成伤害，对器官造成损害，长时间或反复接触对器官造成损伤。 |  |  |
| 预防措施： | 避免吸入气体。仅在室外或通风良好处操作。避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。戴防护手套、防护眼镜、防护面罩。得到专门指导后操作。在阅读并了解所有安全预防措施之前，切勿操作。按要求使用个体防护装备。作业场所不得进食、饮水或吸烟。 |  |  |
| 如吸入： | 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。立即呼叫中毒控制中心或就医。 |  |  |
| 皮肤接触： | 用大量肥皂水和水清洗。如发生皮肤刺激，就医。脱去被污染的衣服，洗净后方可重新使用。 |  |  |
| 如接触眼睛： | 用水细心冲洗数分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取 |  |  |
| 出隐形眼镜。继续冲洗。如果眼睛刺激持续： | 就医。如果接触或有担心，就医。 |  |  |
| 如果接触： | 立即呼叫中毒控制中心或就医。如感觉不适，就医。 |  |  |
| 安全储存： | 防日晒。存放在通风良好的地方。保持容器密闭。上锁保管。 |  |  |
| 废弃处置： | 本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。 | 物理和化学危险： | 不燃，无特殊燃爆特性。遇水剧烈反应。 |
| 健康危害： | 对眼睛、皮肤、黏膜和呼吸道有强烈的刺激作用。吸入后可因咽喉、支气管的痉挛、水肿，化学性肺炎或肺水肿而致死。症状有烧灼感、咳嗽、喘 |  |  |
| 息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。环境危害： | 对环境可能有害。 |  |  |
| 第三部分：成分/组成信息 |  |  |  |
| 物质/混合物： | 物质 混合物 | 有害物成分： | 六氟丙酮 |
| CAS No.： | 684-16-2 |  |  |
| 第四部分：急救措施 |  |  |  |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 |  |  |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。 | 眼睛接触： | 立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 |
| 对保护施救者的忠告： | 根据需要使用个人防护设备。 | 对医生的特别提示： | 对症处理。 |
| 第五部分：消防措施 |  |  |  |
| 灭火剂： | 迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |  |  |
| 特别危险性： | 遇水发生剧烈反应并放热。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
| 灭火注意事项及防护措施： | 消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |
| 第六部分：泄漏应急处理 |  |  |  |
| 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序： | 根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员穿内置正压自给式呼吸器的全封闭防化服。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。 |  |  |
| 环境保护措施： | 防止气体通过下水道、通风系统和有限空间扩散。 |  |  |
| 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料： | 喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。隔离泄漏区直至气体散尽。 |  |  |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |  |  |
| 操作注意事项： | 密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿密闭型防毒服，戴橡胶手套。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、醇类接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。 |  |  |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的有毒气体专用库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、醇类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |  |  |
| 中国： | PC-TWA：0.5mg/m3 [皮] | 美国（ACGIH）： | TLV-TWA：0.1ppm[皮] |
| 生物接触限值： | 未制定标准 | 空气中有毒物质测定方法： | 未制定标准 |
| 生物监测检验方法： | 未制定标准 |  |  |
| 工程控制： | 严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |
| 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |  |  |
| 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 | 皮肤和身体防护： | 穿密闭型防毒服。 |
| 手 防 护： | 戴橡胶手套。 |  |  |
| 第九部分：理化特性 |  |  |  |
| 外观与性状： | 无色刺激性气体。 | pH 值： | 无意义 |
| 熔点(℃)： | -129 | 沸点(℃)： | -26 |
| 相对密度(水=1)： | 1.32 | 相对蒸气密度(空气=1)： | 1.65 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 601.8（21.1℃） | 临界压力(MPa)： | 2.84 |
| 辛醇/水分配系数： | 无资料 | 闪点(℃)： | 无意义 |
| 自燃温度(℃)： | 无意义 | 爆炸下限[％(V/V)]： | 无意义 |
| 爆炸上限[％(V/V)]： | 无意义 | 分解温度(℃)： | 无资料 |
| 黏度（mPa.s）： | 无资料 | 燃烧热(kJ/mol)： | 无资料 |
| 临界温度(℃)： | 83.95 | 溶解性： | 溶于卤代烃。 |
| 第十部分：稳定性和反应性 |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定。 |  |  |
| 危险反应： | 与水、醇类、强氧化剂等禁配物发生反应。遇水发生剧烈反应并放热。 |  |  |
| 避免接触的条件： | 无资料。 | 禁配物： | 水、醇类、强氧化剂。 |
| 危险的分解产物： | 氟化氢。 |  |  |
| 第十一部分：毒理学信息 |  |  |  |
| LD50： | 191 mg/kg(大鼠经口) | LC50： | 275ppm(大鼠吸入，3h) |
| 皮肤刺激或腐蚀： | 无资料。 | 眼睛刺激或腐蚀： | 无资料。 |
| 呼吸或皮肤过敏： | 无资料。 | 生殖细胞突变性： | 无资料。 |
| 致癌性： | 无资料。 | 生殖毒性： | 无资料。 |
| 特异性靶器官系统毒性—一次接触： | 大鼠吸入200ppm 4h，损伤肝、肾、睾丸和胸腺。 |  |  |
| 特异性靶器官系统毒性—反复接触： | 无资料。 |  |  |
| 吸入危害： | 无资料。 |  |  |
| 第十二部分：生态学信息 |  |  |  |
| 生态毒性： | 无资料。 | 生物降解性： | 无资料。 |
| 非生物降解性： | 无资料。 | 潜在的生物累积性： | 无资料。 |
| 土壤中的迁移性： | 无资料。 |  |  |
| 第十三部分：废弃处置 |  |  |  |
| 废弃化学品： | 建议用焚烧法处置。 | 污染包装物： | 将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。 |
| 废弃注意事项： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。 |  |  |
| 第十四部分：运输信息 |  |  |  |
| 联合国危险货物编号（UN 号）： | 2420 |  |  |
| 联合国运输名称： | 六氟丙酮 | 联合国危险性类别： | 2.3，8 |
| 包装类别： | - | 海洋污染物： | 否 |
| 运输注意事项： | 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与氧化剂、醇类、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |
| 第十五部分：法规信息 |  |  |  |
| 职业病分类和目录： | 未列入 | 危险化学品目录： | 列入 |
| 易制爆危险化学品名录： | 未列入 |  |  |
| 重点监管的危险化学品名录： | 未列入GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：未列入。 |  |  |
| 高毒物品目录： | 未列入 | 易制毒化学品的分类和品种目录： | 未列入 |
| 斯德哥尔摩公约： | 未列入 | 鹿特丹公约： | 未列入 |
| 蒙特利尔议定书： | 未列入 |  |  |
| 第十六部分：其他信息 |  |  |  |