硫酸 理化性质表

| 化学品及基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学品名称： | 硫酸 | CAS 号： | 7664-93-9 |
| 第一部分：化学品及企业标识 |  |  |  |
| 化学品中文名： | 硫酸 | 化学品英文名： | sulfuric acid |
| 分子式： | H2O4S | 相对分子质量： | 98.08 |
| 化学品的推荐及限制用途： | 用于生产化学肥料，在化工、医药、塑料、染料、石油提炼等工业也有广泛的应用。 |  |  |
| 第二部分：危险性概述 |  |  |  |
| 紧急情况概述： | 造成严重的皮肤灼伤和眼损伤。 |  |  |
| GHS 危险性类别： | 皮肤腐蚀/刺激,类别1A严重眼损伤/眼刺激,类别1危害水生环境-急性危害,类别3 |  |  |
| 警示词： | 危险 | 危险性说明： | 造成严重的皮肤灼伤和眼损伤，对水生生物有害。 |
| 预防措施： | 避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。戴防护手套、穿防护服、戴防护眼镜、防护面罩。禁止排入环境。 |  |  |
| 如吸入： | 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。立即呼叫中毒控制中心或就医。 |  |  |
| 皮肤（或头发）接触： | 立即脱掉所有被污染的衣服。用水冲洗皮肤、淋浴。污染的衣服须洗净后方可重新使用。 |  |  |
| 接触眼睛： | 用水细心冲洗数分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。 |  |  |
| 食入： | 漱口。不要催吐。 | 安全储存： | 上锁保管。 |
| 废弃处置： | 本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。 | 物理和化学危险： | 不燃，无特殊燃爆特性。浓硫酸与可燃物接触易着火燃烧。 |
| 健康危害： | 对皮肤、黏膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道灼伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈后癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。 |  |  |
| 慢性影响： | 牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。 | 环境危害： | 对水生生物有害。 |
| 第三部分：成分/组成信息 |  |  |  |
| 物质/混合物： | 物质 混合物 | 有害物成分： | 硫酸 |
| CAS No.： | 7664-93-9 |  |  |
| 第四部分：急救措施 |  |  |  |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 |  |  |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗至少15min。就医。 |  |  |
| 眼睛接触： | 立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗5～10min。就医。 |  |  |
| 食入： | 用水漱口，禁止催吐。给饮牛奶或蛋清。就医。 | 对保护施救者的忠告： | 根据需要使用个人防护设备。 |
| 对医生的特别提示： | 对症处理。 |  |  |
| 第五部分：消防措施 |  |  |  |
| 灭火剂： | 本品不燃。根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |  |  |
| 特别危险性： | 遇水大量放热, 可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等发生猛烈反应，引起爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。 |  |  |
| 灭火注意事项及防护措施： | 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服、佩戴空气呼吸器灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。 |  |  |
| 第六部分：泄漏应急处理 |  |  |  |
| 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序： | 根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。勿使泄漏物与可燃物质（如木材、纸、油等）接触。 |  |  |
| 环境保护措施： | 防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或有限空间。 |  |  |
| 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料： | 小量泄漏：用干燥的砂土或其他不燃材料覆盖泄漏物，用洁净的无火花工具收集泄漏物，置于一盖子 |  |  |
| 较松的塑料容器中，待处置。大量泄漏： | 构筑围堤或挖坑收容。用砂土、惰性物质或蛭石吸收大量液体。用石灰(CaO)、碎石灰石(CaCO3)或碳酸氢钠(NaHCO3)中和。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。 |  |  |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |  |  |
| 操作注意事项： | 密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源。工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂、碱类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把酸加入水中，避免沸腾和飞溅。 |  |  |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |  |  |
| 中国： | PC-TWA：1 mg/m3[G1] | 美国（ACGIH）： | TLV-TWA：0.2mg/m3 |
| 生物接触限值： | 未制定标准 | 空气中有毒物质测定方法： | 氯化钡比色法；离子色谱法 |
| 生物监测检验方法： | 未制定标准 | 工程控制： | 密闭操作，注意通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其烟雾时，佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 |  |  |
| 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 | 皮肤和身体防护： | 穿橡胶耐酸碱服。 |
| 手 防 护： | 戴橡胶耐酸碱手套。 |  |  |
| 第九部分：理化特性 |  |  |  |
| 外观与性状： | 纯品为无色透明油状液体，无臭。 | pH 值： | 无资料 |
| 熔点(℃)： | 10～10.49 | 沸点(℃)： | 290 |
| 相对密度(水=1)： | 1.84 | 相对蒸气密度(空气=1)： | 3.4 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 0.13(145.8℃) | 燃烧热(kJ/mol)： | 无资料 |
| 临界温度(℃)： | 无资料 | 临界压力(MPa)： | 6.4 |
| 辛醇/水分配系数： | -2.2 | 闪点(℃)： | 无意义 |
| 自燃温度(℃)： | 无意义 | 爆炸下限[％(V/V)]： | 无意义 |
| 爆炸上限[％(V/V)]： | 无意义 | 分解温度(℃)： | 无资料 |
| 黏度（mPa.s）： | 21（25℃） | 溶解性： | 与水、乙醇混溶。 |
| 第十部分：稳定性和反应性 |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定 |  |  |
| 危险反应： | 与易燃或可燃物、电石、高氯酸盐、金属粉末等发生剧烈反应，有发生火 |  |  |
| 避免接触的条件： | 水 |  |  |
| 禁配物： | 碱类、强还原剂、易燃或可燃物、电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等。 |  |  |
| 危险的分解产物： | 氧化硫。 |  |  |
| 第十一部分：毒理学信息 |  |  |  |
| LD50： | 2140mg/kg（大鼠经口） |  |  |
| LC50： | 510mg/m3（大鼠吸入，2h）；320mg/m3（小鼠吸入，2h） |  |  |
| 皮肤刺激或腐蚀： | 无资料。 | 眼睛刺激或腐蚀： | 家兔经眼：1380μg ，重度刺激。 |
| 呼吸或皮肤过敏： | 无资料。 | 生殖细胞突变性： | 无资料。 |
| 致癌性： | 无资料。 | 生殖毒性： | 无资料。 |
| 特异性靶器官系统毒性-一次接触： | 无资料。 |  |  |
| 特异性靶器官系统毒性-反复接触： | 牛长期每天摄入含硫酸的饮水（剂量110～190mg/kg），出现疲乏，外观极度衰弱，以致转入死亡。狗长期摄入含硫酸（115mg/kg）饮水，出现腹泻。 |  |  |
| 吸入危害： | 无资料。 |  |  |
| 第十二部分：生态学信息 |  |  |  |
| TLm： | 42mg/L(48h)（食蚊鱼）；49mg/L(48h)（蓝鳃太阳鱼） |  |  |
| 生物降解性： | 无资料 | 非生物降解性： | 无资料 |
| 潜在的生物累积性： | 无资料 | 土壤中的迁移性： | 无资料 |
| 第十三部分：废弃处置 |  |  |  |
| 废弃化学品： | 缓慢加入碱液－石灰水中，并不断搅拌，反应停止后，用大量水冲入废水系统。 |  |  |
| 污染包装物： | 将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。 | 废弃注意事项： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。 |
| 第十四部分：运输信息 |  |  |  |
| 联合国危险货物编号（UN 号）： | 1830（＞51%）；2796（≤51%） |  |  |
| 联合国运输名称： | 硫酸 | 联合国危险性类别： | 8 |
| 包装类别： | Ⅱ类包装 | 海洋污染物： | 否 |
| 运输注意事项： | 本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路非罐装运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。本品属第三类易制毒化学品，托运时，须持有运出地县级人民政府发给的备案证明。 |  |  |
| 第十五部分：法规信息 |  |  |  |
| 职业病分类和目录： | 未列入。 | 危险化学品目录： | 列入。 |
| 易制爆危险化学品名录： | 未列入。 |  |  |
| 重点监管的危险化学品名录： | 未列入。GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：未列入。 |  |  |
| 高毒物品目录： | 未列入。 | 易制毒化学品的分类和品种目录： | 列入。 |
| 斯德哥尔摩公约： | 未列入。 | 鹿特丹公约： | 未列入。 |
| 蒙特利尔议定书： | 未列入。 |  |  |
| 第十六部分：其他信息 |  |  |  |