甲醇钠 理化性质表

| 化学品及基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学品名称： | 甲醇钠 | CAS 号： | 124-41-4 |
| 第一部分：化学品及企业标识 |  |  |  |
| 化学品中文名： | 甲醇钠；甲氧基钠 |  |  |
| 化学品英文名： | sodium methoxide；sodium methylate |  |  |
| 分子式： | CH3NaO | 相对分子质量： | 54.0237 |
| 化学品的推荐及限制用途： | 主要用于医药工业，有机合成中用作缩合剂、化学试剂、食用油脂处理的催化剂等。 |  |  |
| 第二部分：危险性概述 |  |  |  |
| 紧急情况概述： | 暴露在空气中自燃，造成严重的皮肤灼伤和眼损伤。 |  |  |
| GHS 危险性类别： | 自热物质和混合物，类别1皮肤腐蚀/刺激，类别1B严重眼损伤/眼刺激，类别1 |  |  |
| 警示词： | 危险 | 危险性说明： | 暴露在空气中自燃，造成严重的皮肤灼伤和眼损伤。 |
| 预防措施： | 远离热源、火花、明火、热表面。禁止吸烟。不得与空气接触。避免吸入粉尘避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。戴防护手套、穿防护服、戴防护眼镜、防护面罩。 |  |  |
| 事故响应： | 火灾时，使用干粉、二氧化碳、砂土灭火。 |  |  |
| 如吸入： | 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。立即呼叫中毒控制中心或就医。 |  |  |
| 皮肤（或头发）接触： | 立即脱掉所有被污染的衣服。用水冲洗皮肤、淋浴。污染的衣服须洗净后方可重新使用。 |  |  |
| 眼睛接触： | 用水细心地冲洗数分钟。如带隐形眼镜并可方便地取出，则取出隐形眼镜。继续冲洗。立即呼叫中毒控制中心或就医。 |  |  |
| 食入： | 漱口。不要催吐。 | 安全储存： | 上锁保管。 |
| 废弃处置： | 本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。 | 物理和化学危险： | 易燃。遇水剧烈反应。 |
| 健康危害： | 本品蒸气、雾或粉尘对呼吸道有强烈刺激和腐蚀性。吸入后，可引起昏睡、中枢抑制和麻醉。对眼有强烈刺激和腐蚀性，可致失明。皮肤接触可致灼伤。口服腐蚀消化道，引起腹痛、恶心、呕吐；大量口服可致失明和死亡。 |  |  |
| 慢性影响： | 对中枢神经系统有抑制作用。 | 环境危害： | 对环境可能有害。 |
| 第三部分：成分/组成信息 |  |  |  |
| 物质/混合物： | 物质 混合物 | 有害物成分： | 甲醇钠 |
| CAS No.： | 124-41-4 |  |  |
| 第四部分：急救措施 |  |  |  |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 |  |  |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗至少15min。就医。 |  |  |
| 眼睛接触： | 立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗5～10min。就医。 |  |  |
| 食入： | 用水漱口，禁止催吐。给饮牛奶或蛋清。就医。 | 对保护施救者的忠告： | 根据需要使用个人防护设备。 |
| 对医生的特别提示： | 对症处理。 |  |  |
| 第五部分：消防措施 |  |  |  |
| 灭火剂： | 用干粉、二氧化碳、砂土灭火。 |  |  |
| 特别危险性： | 遇明火、高热易燃。加热可能引起猛烈燃烧或爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。与水激烈反应，生成易燃的甲醇和腐蚀性的氢氧化钠。在潮湿空气中着火。受热分解释出高毒烟雾。遇潮时对部分金属如铝、锌等有腐蚀性。 |  |  |
| 灭火注意事项及防护措施： | 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服、佩戴空气呼吸器灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。禁止用水、泡沫和酸碱灭火剂灭火。 |  |  |
| 第六部分：泄漏应急处理 |  |  |  |
| 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序： | 严禁用水处理。隔离泄漏污染区，限制出入。消除所有点火源。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电、防腐服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。 |  |  |
| 环境保护措施： | 用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。 |  |  |
| 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料： | 保持泄漏物干燥。勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。 |  |  |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |  |  |
| 操作注意事项： | 密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与酸类、氯代烃接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、干燥、通风良好的专用库房内，远离火种、热源。保持容器密封。应与酸类、氯代烃等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |  |  |
| 中国： | 未制定标准 | 美国（ACGIH）： | 未制定标准 |
| 生物接触限值： | 未制定标准 | 空气中有毒物质测定方法： | 未制定标准 |
| 生物监测检验方法： | 未制定标准 | 工程控制： | 密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |  |  |
| 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 | 皮肤和身体防护： | 穿橡胶耐酸碱服。 |
| 手 防 护： | 戴橡胶耐酸碱手套。 |  |  |
| 第九部分：理化特性 |  |  |  |
| 外观与性状： | 白色无定形易流动粉末，无臭。 | pH 值： | 无意义 |
| 熔点(℃)： | 无资料 | 沸点(℃)： | >300 |
| 相对密度(水=1)： | 1.3 | 相对蒸气密度(空气=1)： | 1.1 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 6.65（20℃） | 临界压力(MPa)： | 无资料 |
| 辛醇/水分配系数： | 无资料 | 闪点(℃)： | 无资料 |
| 自燃温度(℃)： | 455 | 爆炸下限[％(V/V)]： | 7.3 |
| 爆炸上限[％(V/V)]： | 36 | 分解温度(℃)： | 127 |
| 黏度（mPa.s）： | 无资料 | 燃烧热(kJ/mol)： | 无资料 |
| 临界温度(℃)： | 无资料 | 溶解性： | 溶于甲醇、乙醇。 |
| 第十部分：稳定性和反应性 |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定。 |  |  |
| 危险反应： | 与强氧化剂、水、酸类、氯代烃等禁配物接触，有发生火灾和爆炸的危险。与水激烈反应，生成易燃的甲醇和腐蚀性的氢氧化钠。在潮湿空气中着火。受热分解释出高毒烟雾。 |  |  |
| 避免接触的条件： | 受热、潮湿空气。 | 禁配物： | 水、酸类、氯代烃。 |
| 危险的分解产物： | 氧化钠。 |  |  |
| 第十一部分：毒理学信息 |  |  |  |
| LD50： | 2037 mg/kg(大鼠经口) | 皮肤刺激或腐蚀： | 无资料。 |
| 眼睛刺激或腐蚀： | 无资料。 | 呼吸或皮肤过敏： | 无资料。 |
| 生殖细胞突变性： | 无资料。 | 致癌性： | 无资料。 |
| 生殖毒性： | 无资料。 |  |  |
| 特异性靶器官系统毒性—一次接触： | 无资料。 |  |  |
| 特异性靶器官系统毒性—反复接触： | 无资料。 |  |  |
| 吸入危害： | 无资料。 |  |  |
| 第十二部分：生态学信息 |  |  |  |
| 生态毒性： | 无资料。 | 生物降解性： | 无资料。 |
| 非生物降解性： | 无资料。 | 潜在的生物累积性： | 无资料。 |
| 土壤中的迁移性： | 无资料。 |  |  |
| 第十三部分：废弃处置 |  |  |  |
| 废弃化学品： | 建议用焚烧法处置。 | 污染包装物： | 将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。 |
| 废弃注意事项： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。 |  |  |
| 第十四部分：运输信息 |  |  |  |
| 联合国危险货物编号（UN 号）： | 1431 |  |  |
| 联合国运输名称： | 甲醇钠 | 联合国危险性类别： | 4.2, 8 |
| 包装类别： | Ⅱ | 海洋污染物： | 否 |
| 运输注意事项： | 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氯代烃、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |
| 第十五部分：法规信息 |  |  |  |
| 职业病分类和目录： | 未列入 | 危险化学品目录： | 列入 |
| 易制爆危险化学品名录： | 未列入 |  |  |
| 重点监管的危险化学品名录： | 未列入GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：未列入。 |  |  |
| 高毒物品目录： | 未列入 | 易制毒化学品的分类和品种目录： | 未列入 |
| 斯德哥尔摩公约： | 未列入 | 鹿特丹公约： | 未列入 |
| 蒙特利尔议定书： | 未列入 |  |  |
| 第十六部分：其他信息 |  |  |  |