苯甲醇 理化性质表

| 化学品及基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学品名称： | 苯甲醇 | CAS 号： | 100-51-6 |
| 第一部分：化学品及企业标识 |  |  |  |
| 化学品中文名： | 苯甲醇 |  |  |
| 化学品英文名： | benzyl alcohol；benzenecarbinol |  |  |
| 分子式： | C7H8O | 相对分子质量： | 108.14 |
| 化学品的推荐及限制用途： | 用作溶剂、增塑剂、防腐剂, 并用于香料、肥皂、药物、染料等的制造。 |  |  |
| 第二部分：危险性概述 |  |  |  |
| 紧急情况概述： | 吞咽有害，吸入有害，造成严重眼刺激。 |  |  |
| GHS 危险性类别： | 急性毒性-经口,类别4急性毒性-吸入,类别4严重眼损伤/眼刺激,类别2危害水生环境-急性危害,类别2 |  |  |
| 警示词： | 警告 | 危险性说明： | 吞咽有害，吸入有害，造成严重眼刺激，对水生生物有毒。 |
| 预防措施： | 避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。作业场所不得进食、饮水或吸烟。避免吸入蒸气、雾。仅在室外或通风良好处操作。戴防护眼镜、防护面罩。禁止排入环境。 |  |  |
| 如吸入： | 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 | 如接触眼睛： | 用水细心冲洗数分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取 |
| 出隐形眼镜。继续冲洗。如果眼睛刺激持续： | 就医。 |  |  |
| 食入： | 如果感觉不适，立即呼叫中毒控制中心或就医。漱口。 | 安全储存： | -- |
| 废弃处置： | 本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。 | 物理和化学危险： | 可燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。 |
| 健康危害： | 具有刺激和麻醉作用。有接触含本品的混合剂出现头痛、眩晕、恶心、呕吐、上腹痛者，脱离接触后症状消失。 |  |  |
| 环境危害： | 对水生生物有毒。 |  |  |
| 第三部分：成分/组成信息 |  |  |  |
| 物质/混合物： | 物质 混合物 | 有害物成分： | 苯甲醇 |
| CAS No.： | 100-51-6 |  |  |
| 第四部分：急救措施 |  |  |  |
| 吸 入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 |  |  |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。 | 眼睛接触： | 立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 |
| 食 入： | 漱口，饮水。就医。 | 对保护施救者的忠告： | 根据需要使用个人防护设备。 |
| 对医生的特别提示： | 对症处理。 |  |  |
| 第五部分：消防措施 |  |  |  |
| 灭火剂： | 用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。 | 特别危险性： | 遇明火、高热可燃。 |
| 灭火注意事项及防护措施： | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 |  |  |
| 第六部分：泄漏应急处理 |  |  |  |
| 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序： | 根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。消除所有点火源。建议应急处理人员戴防毒面具,穿防毒服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。 |  |  |
| 环境保护措施： | 防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或有限空间。 |  |  |
| 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料： | 小量泄漏：用干燥的砂土或 |  |  |
| 其它不燃材料吸收或覆盖，收集于容器中。大量泄漏： | 构筑围堤或挖坑收容。用粉煤灰或石灰粉吸收大量液体。用泵转移至槽车或专用收集器内。 |  |  |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |  |  |
| 操作注意事项： | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |  |  |
| 中国： | 未制定标准 | 美国（ACGIH）： | 未制定标准 |
| 生物接触限值： | 未制定标准 | 空气中有毒物质测定方法： | 未制定标准 |
| 生物监测检验方法： | 未制定标准 | 工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，必须佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |  |  |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 | 皮肤和身体防护： | 穿防毒物渗透工作服。 |
| 手 防 护： | 戴橡胶耐油手套。 |  |  |
| 第九部分：理化特性 |  |  |  |
| 外观与性状： | 无色透明液体, 有芳香味。 | pH 值： | 无资料 |
| 熔点(℃)： | -15.3 | 沸点(℃)： | 203～209 |
| 相对密度(水=1)： | 1.04(25℃) | 相对蒸气密度(空气=1)： | 3.72 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 0.13(58℃) | 临界压力(MPa)： | 无资料 |
| 辛醇/水分配系数： | 1.1 | 闪点(℃)： | 101 |
| 自燃温度(℃)： | 428～435 | 爆炸下限[％(V/V)]： | 1.3 |
| 爆炸上限[％(V/V)]： | 13.0 | 分解温度(℃)： | 无资料 |
| 黏度（mPa.s）： | 5.474(25℃)；2.760(50℃) | 燃烧热(kJ/mol)： | 3746.54(20℃) |
| 临界温度(℃)： | 441.85 | 溶解性： | 溶于水，易溶于醇、醚、芳烃。 |
| 第十部分：稳定性和反应性 |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定。 | 危险反应： | 与强氧化剂等禁配物发生反应。 |
| 避免接触的条件： | 无资料。 | 禁配物： | 强氧化剂。 |
| 危险的分解产物： | 无资料。 |  |  |
| 第十一部分：毒理学信息 |  |  |  |
| 急性毒性： | 属低毒类，具刺激及麻醉作用。中毒小鼠呈呼吸道刺激、呼吸肌瘫痪、痉挛、麻痹或抽搐。 |  |  |
| LD50： | 1660mg/kg(大鼠经口)；1360 mg/kg(小鼠经口)；1040 mg/kg(兔经口)，2000mg/kg(兔经皮) |  |  |
| 皮肤刺激或腐蚀： | 无资料。 | 眼睛刺激或腐蚀： | 无资料。 |
| 呼吸或皮肤过敏： | 无资料。 | 生殖细胞突变性： | 无资料。 |
| 致癌性： | 无资料。 | 生殖毒性： | 无资料。 |
| 特异性靶器官系统毒性—一次接触： | 无资料。 |  |  |
| 特异性靶器官系统毒性—反复接触： | 无资料。 |  |  |
| 吸入危害： | 无资料。 |  |  |
| 第十二部分：生态学信息 |  |  |  |
| LC50： | 646mg/L(96h)（圆腹雅罗鱼）（DIN 38412, Teil 15） |  |  |
| EC50： | 230mg/L(48h)（大型溞）（OECD202） | ErC50： | 770mg/L(72h)（水藻）（OECD201） |
| NOEC： | 5.1mg/L(14d)（青鳉）(OECD204)；51mg/L(21d)（大型溞）(OECD211) |  |  |
| 生物降解性： | 易被厌氧生物降解（OECD311）。 | 非生物降解性： | 无资料。 |
| 潜在的生物累积性： | 根据Kow 值预测，该物质的生物累积性可能较弱。 | 土壤中的迁移性： | 根据Koc 值预测，该物质可能易发生迁移。 |
| 第十三部分：废弃处置 |  |  |  |
| 废弃化学品： | 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与制造商联系，确定处置方法。 |  |  |
| 污染包装物： | 将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。 | 废弃注意事项： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。 |
| 第十四部分：运输信息 |  |  |  |
| 联合国危险货物编号（UN 号）： | 3334 |  |  |
| 联合国运输名称： | 空运受管制的液体，未另作规定的（苯甲醇） | 联合国危险性类别： | 9 |
| 包装类别： | Ⅲ | 海洋污染物： | 否 |
| 运输注意事项： | 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |  |
| 第十五部分：法规信息 |  |  |  |
| 职业病分类和目录： | 未列入 | 危险化学品目录： | 未列入 |
| 易制爆危险化学品名录： | 未列入 |  |  |
| 重点监管的危险化学品名录： | 未列入GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：未列入。 |  |  |
| 高毒物品目录： | 未列入 | 易制毒化学品的分类和品种目录： | 未列入 |
| 斯德哥尔摩公约： | 未列入 | 鹿特丹公约： | 未列入 |
| 蒙特利尔议定书： | 未列入 |  |  |
| 第十六部分：其他信息 |  |  |  |