氯 理化性质表

| 化学品及基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学品名称： | 氯 | CAS 号： | 7782-50-5 |
| 第一部分：化学品及企业标识 |  |  |  |
| 化学品中文名： | 氯；氯气 | 化学品英文名： | chlorine |
| 分子式： | Cl2 | 相对分子质量： | 70.90 |
| 化学品的推荐及限制用途： | 用于漂白，制造氯化合物、盐酸、聚氯乙烯等。 |  |  |
| 第二部分：危险性概述 |  |  |  |
| 紧急情况概述： | 吸入致命。 |  |  |
| GHS 危险性类别： | 急性毒性-吸入,类别2皮肤腐蚀/刺激,类别2严重眼损伤/眼刺激,类别2特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激）危害水生环境-急性危害,类别1 |  |  |
| 警示词： | 危险 |  |  |
| 危险性说明： | 吸入致命，造成皮肤刺激，造成严重眼刺激，可能引起呼吸道刺激，对水生生物毒性非常大。 |  |  |
| 预防措施： | 避免吸入气体。仅在室外或通风良好处操作。戴呼吸防护器具。避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。戴防护手套、戴防护眼镜、防护面罩。禁止排入环境。 |  |  |
| 如吸入： | 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。立即呼叫中毒控制中心或就医。 |  |  |
| 皮肤接触： | 用大量肥皂水和水清洗。如发生皮肤刺激，就医。脱去被污染的衣服，洗净后方可重新使用。 |  |  |
| 如接触眼睛： | 用水细心冲洗数分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出 |  |  |
| 隐形眼镜。继续冲洗。如果眼睛刺激持续： | 就医。收集泄漏物。 |  |  |
| 安全储存： | 在通风良好处储存。保持容器密闭。上锁保管。 | 废弃处置： | 本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。 |
| 物理和化学危险： | 助燃。与可燃物混合会发生爆炸。 | 健康危害： | 氯是一种强烈的刺激性气体。 |
| 急性中毒： | 轻度者有流泪、咳嗽、咳少量痰、胸闷，出现气管-支气管炎或支气管周围炎的表现；中度中毒发生支气管肺炎、局限性肺泡性肺水肿、间质性肺水肿，或哮喘样发作，病人除有上述症状的加重外，出现呼吸困难、轻度紫绀等；重者发生肺泡性水肿、急性呼吸窘迫综合征、严重窒息、昏迷和休克，可出现气胸、纵隔气肿等并发症。吸入极高浓度的氯气，可引起迷走神经反射性心跳骤停或喉头痉挛而发生“电击样”死亡。眼接触可引起急性结膜炎，高浓度造成角膜损伤。皮肤接触液氯或高浓度氯，在暴露部位可有灼伤或急性皮炎。 |  |  |
| 慢性影响： | 长期低浓度接触，可引起慢性牙龈炎、慢性咽炎、慢性支气管炎、肺气肿、支气管哮喘等。可引起牙齿酸蚀症。 |  |  |
| 环境危害： | 对水生生物毒性非常大。 |  |  |
| 第三部分：成分/组成信息 |  |  |  |
| 物质/混合物： | 物质 混合物 | CAS No.： | 7782-50-5 |
| 第四部分：急救措施 |  |  |  |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 |  |  |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。 | 眼睛接触： | 立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 |
| 对保护施救者的忠告： | 根据需要使用个人防护设备。 | 对医生的特别提示： | 对症处理。 |
| 第五部分：消防措施 |  |  |  |
| 灭火剂： | 本品不燃。根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |  |  |
| 特别危险性： | 一般可燃物大都能在氯气中燃烧，一般易燃气体或蒸气也都能与氯气形成爆炸性混合物。氯气能与许多化学品如乙炔、松节油、乙醚、氨、燃料气、烃类、氢气、金属粉末等猛烈反应发生爆炸或生成爆炸性物质。它对金属和非金属几乎都有腐蚀作用。 |  |  |
| 灭火注意事项及防护措施： | 消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |
| 第六部分：泄漏应急处理 |  |  |  |
| 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序： | 根据气体扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员穿内置正压自给式呼吸器的全封闭防化服，戴橡胶手套。如果是液化气体泄漏，还应注意防冻伤。勿使泄漏物与可燃物质（如木材、纸、油等）接触。尽可能切断泄漏源。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。 |  |  |
| 环境保护措施： | 防止气体通过下水道、通风系统和有限空间扩散。 |  |  |
| 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料： | 构筑围堤堵截液体泄漏物。喷稀碱液中和、稀释。也可将泄漏的储罐或钢瓶浸入石灰乳池中。隔离泄漏区直至气体散尽。泄漏场所保持通风。 |  |  |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |  |  |
| 操作注意事项： | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴空气呼吸器，穿带面罩式防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源。工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与醇类接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的有毒气体专用库房。实行“双人收发、双人保管”制度。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物、醇类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |  |  |
| 中国： | MAC： 1 mg/m3 |  |  |
| 美国（ACGIH）： | TLV-TWA：0.5ppm；TLV-STEL：1ppm |  |  |
| 生物接触限值： | 未制定标准 | 空气中有毒物质测定方法： | 甲基橙分光光度法 |
| 生物监测检验方法： | 未制定标准 |  |  |
| 工程控制： | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |
| 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。 |  |  |
| 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 | 皮肤和身体防护： | 穿隔绝式防毒服。 |
| 手 防 护： | 戴橡胶手套。 |  |  |
| 第九部分：理化特性 |  |  |  |
| 外观与性状： | 黄绿色、有刺激性气味的气体。 | pH 值： | 无意义 |
| 熔点(℃)： | -101 | 沸点(℃)： | -34.0 |
| 相对密度(水=1)： | 1.41(20℃) | 相对蒸气密度(空气=1)： | 2.5 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 673(20℃) | 燃烧热(kJ/mol)： | 无资料 |
| 临界温度(℃)： | 144 | 临界压力(MPa)： | 7.71 |
| 辛醇/水分配系数： | 0.85 | 闪点(℃)： | 无意义 |
| 自燃温度(℃)： | 无意义 | 爆炸下限[％(V/V)]： | 无意义 |
| 爆炸上限[％(V/V)]： | 无意义 | 分解温度(℃)： | 无资料 |
| 黏度（mPa.s）： | 14000（20℃） | 溶解性： | 微溶于冷水，溶于碱、氯化物和醇类。 |
| 第十部分：稳定性和反应性 |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定 |  |  |
| 危险反应： | 与易燃或可燃物、烷烃、芳香烃、金属、非金属氧化物等禁配物发生剧烈反应，有发生火灾和爆炸的危险。 |  |  |
| 避免接触的条件： | 无资料 |  |  |
| 禁配物： | 易燃或可燃物、烷烃、炔烃、卤代烷烃、芳香烃、胺类、醇类、乙醚、氢、金属、苛性碱、非金属单质、非金属氧化物、金属氢化物等。 |  |  |
| 危险的分解产物： | 无资料 |  |  |
| 第十一部分：毒理学信息 |  |  |  |
| LC50： | 850mg/m3（大鼠吸入，1h） |  |  |
| LCLo： | 2530mg/m3（人吸入30min），500ppm（人吸入5min） |  |  |
| 皮肤刺激或腐蚀： | 无资料。 | 眼睛刺激或腐蚀： | 无资料。 |
| 呼吸或皮肤过敏： | 无资料。 |  |  |
| 生殖细胞突变性： | 细胞遗传学分析：人淋巴细胞20ppm。精子形态学分析：小鼠经口 |  |  |
| 20mg/kg(5d)(连续)。微生物致突变： | 鼠伤寒沙门氏菌1800 μg/L。 |  |  |
| 致癌性： | 无资料。 | 生殖毒性： | 无资料。 |
| 特异性靶器官系统毒性-一次接触： | 无资料。 |  |  |
| 特异性靶器官系统毒性-反复接触： | 家兔吸入2～5mg/m3，每天5h ，1～9 个月，出现消瘦、上呼吸道炎、肺炎、胸膜炎及肺气肿等。大鼠吸入41～97mg/m3，每天1～2h，3～4 周，引起严重但非致死性的肺气肿与气管病变。 |  |  |
| 吸入危害： | 无资料。 |  |  |
| 第十二部分：生态学信息 |  |  |  |
| LC50： | 0.44mg/L(96h)（蓝鳃太阳鱼）；0.49mg/L(96h)（水蚤） |  |  |
| 生物降解性： | 无资料 | 非生物降解性： | 无资料 |
| 潜在的生物累积性： | 无资料 | 土壤中的迁移性： | 无资料 |
| 第十三部分：废弃处置 |  |  |  |
| 废弃化学品： | 把废气通入过量的还原性溶液（亚硫酸氢盐、亚铁盐、硫代亚硫酸钠溶液）中，中和后用水冲入下水道。 |  |  |
| 污染包装物： | 将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。 | 废弃注意事项： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。 |
| 第十四部分：运输信息 |  |  |  |
| 联合国危险货物编号（UN 号）： | 1017 |  |  |
| 联合国运输名称： | 氯 | 联合国危险性类别： | 2.3，5.1/8 |
| 包装类别： | Ⅱ类包装 | 海洋污染物： | 是 |
| 运输注意事项： | 本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、醇类、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。每年4~9 月使用2 包装时，限按冷藏运输。 |  |  |
| 第十五部分：法规信息 |  |  |  |
| 职业病分类和目录： | 氯气中毒。 | 危险化学品目录： | 列入。作为剧毒化学品进行管理。 |
| 易制爆危险化学品名录： | 未列入。 |  |  |
| 重点监管的危险化学品名录： | 列入。GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：列入。 |  |  |
| 类别： | 毒性气体，临界量（t）：5。 | 高毒物品目录： | 列入。 |
| 易制毒化学品的分类和品种目录： | 未列入。 | 斯德哥尔摩公约： | 未列入。 |
| 鹿特丹公约： | 未列入。 | 蒙特利尔议定书： | 未列入。 |
| 第十六部分：其他信息 |  |  |  |