氢 理化性质表

| 化学品及基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学品名称： | 氢 | CAS 号： | 1333-74-0 |
| 第一部分：化学品及企业标识 |  |  |  |
| 化学品中文名： | 氢[压缩的]；氢气 | 化学品英文名： | hydrogen(compressed) |
| 分子式： | H2 | 相对分子质量： | 2.02 |
| 化学品的推荐及限制用途： | 用于合成氨和甲醇，石油精制，有机物氢化及用作火箭燃料等。 |  |  |
| 第二部分：危险性概述 |  |  |  |
| 紧急情况概述： | 极易燃气体，内装加压气体：遇热可能爆炸。 | GHS 危险性类别： | 易燃气体,类别1加压气体 |
| 警示词： | 危险 | 危险性说明： | 极易燃气体，内装加压气体：遇热可能爆炸。 |
| 预防措施： | 远离热源、火花、明火、热表面。禁止吸烟。 |  |  |
| 漏气着火： | 切勿灭火，除非漏气能够安全地制止。如果没有危险，消除一切点火源。 |  |  |
| 安全储存： | 防日晒。存放在通风良好的地方。 | 废弃处置： | - |
| 物理和化学危险： | 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。 |  |  |
| 健康危害： | 本品在生理学上是惰性气体，仅在高浓度时，由于空气中氧分压降低才引起窒息。在很高的分压下，氢气可呈现出麻醉作用。缺氧性窒息发生后，轻者表现为心悸、气促、头昏、头痛、无力、眩晕、恶心、呕吐、耳鸣、视力模糊、思维判断能力下降等缺氧表现。重者除表现为上述症状外，很快发生精神错乱、意识障碍，甚至呼吸、循环衰竭。液氢可引起冻伤。 |  |  |
| 环境危害： | 无环境危害。 |  |  |
| 第三部分：成分/组成信息 |  |  |  |
| 物质/混合物： | 物质 混合物 | CAS No.： | 1333-74-0 |
| 第四部分：急救措施 |  |  |  |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 |  |  |
| 皮肤接触： | 如发生冻伤，用温水（38℃～42℃）复温，忌用热水或辐射热，不要揉搓。就医。 |  |  |
| 对保护施救者的忠告： | 根据需要使用个人防护设备。 | 对医生的特别提示： | 对症处理。 |
| 第五部分：消防措施 |  |  |  |
| 灭火剂： | 用雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉灭火。 |  |  |
| 特别危险性： | 气体比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会发生剧烈反应。 |  |  |
| 灭火注意事项及防护措施： | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |
| 第六部分：泄漏应急处理 |  |  |  |
| 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序： | 消除所有点火源。根据气体扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。尽可能切断泄漏源。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向。 |  |  |
| 环境保护措施： | 防止气体通过下水道、通风系统和有限空间扩散。 |  |  |
| 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料： | 隔离泄漏区直至气体散尽。 |  |  |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |  |  |
| 操作注意事项： | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |  |  |
| 中国： | 未制定标准 | 美国（ACGIH）： | 未制定标准 |
| 生物接触限值： | 未制定标准 | 空气中有毒物质测定方法： | 未制定标准 |
| 生物监测检验方法： | 未制定标准 | 工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。 |
| 呼吸系统防护： | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴空气呼吸器。 | 眼睛防护： | 一般不需特殊防护。 |
| 皮肤和身体防护： | 穿防静电工作服。 | 手 防 护： | 戴一般作业防护手套。 |
| 第九部分：理化特性 |  |  |  |
| 外观与性状： | 无色无味气体。 | pH 值： | 无意义 |
| 熔点(℃)： | -259.2 | 沸点(℃)： | -252.8 |
| 相对密度(水=1)： | 0.07(-252℃) | 相对蒸气密度(空气=1)： | 0.07 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 13.33(-257.9℃) | 燃烧热(kJ/mol)： | 241.0 |
| 临界温度(℃)： | -240 | 临界压力(MPa)： | 1.30 |
| 辛醇/水分配系数： | -0.45 | 闪点(℃)： | 无意义 |
| 自燃温度(℃)： | 500～571 | 爆炸下限[％(V/V)]： | 4.1 |
| 爆炸上限[％(V/V)]： | 75 | 分解温度(℃)： | 无资料 |
| 黏度（mPa.s）： | （℃）无资料 | 溶解性： | 不溶于水，微溶于乙醇、乙醚。 |
| 第十部分：稳定性和反应性 |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定 |  |  |
| 危险反应： | 与强氧化剂、卤素等禁配物接触，有发生火灾和爆炸的危险。 |  |  |
| 避免接触的条件： | 无资料 | 禁配物： | 强氧化剂、卤素。 |
| 危险的分解产物： | 无意义 |  |  |
| 第十一部分：毒理学信息 |  |  |  |
| 急性毒性： | 无资料 | 皮肤刺激或腐蚀： | 无资料。 |
| 眼睛刺激或腐蚀： | 无资料。 | 呼吸或皮肤过敏： | 无资料。 |
| 生殖细胞突变性： | 无资料。 | 致癌性： | 无资料。 |
| 生殖毒性： | 无资料。 |  |  |
| 特异性靶器官系统毒性-一次接触： | 无资料。 |  |  |
| 特异性靶器官系统毒性-反复接触： | 无资料。 |  |  |
| 吸入危害： | 无资料。 |  |  |
| 第十二部分：生态学信息 |  |  |  |
| 生态毒性： | 无资料 | 生物降解性： | 无资料 |
| 非生物降解性： | 无资料 | 潜在的生物累积性： | 无资料 |
| 土壤中的迁移性： | 无资料 |  |  |
| 第十三部分：废弃处置 |  |  |  |
| 废弃化学品： | 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与制造商联系，确定处置方法。 |  |  |
| 污染包装物： | 将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。 | 废弃注意事项： | 把空容器归还厂商。 |
| 第十四部分：运输信息 |  |  |  |
| 联合国危险货物编号（UN 号）： | 1049（压缩）；1699（冷冻液化） |  |  |
| 联合国运输名称： | 压缩氢（压缩）；冷冻液态氢（冷冻液化） | 联合国危险性类别： | 2.1 |
| 包装类别： | - | 海洋污染物： | 否 |
| 运输注意事项： | 采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、卤素等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |
| 第十五部分：法规信息 |  |  |  |
| 职业病分类和目录： | 未列入。 | 危险化学品目录： | 列入。 |
| 易制爆危险化学品名录： | 未列入。 |  |  |
| 重点监管的危险化学品名录： | 列入。GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：列入。 |  |  |
| 类别： | 易燃气体，临界量（t）：5。 | 高毒物品目录： | 未列入。 |
| 易制毒化学品的分类和品种目录： | 未列入。 | 斯德哥尔摩公约： | 未列入。 |
| 鹿特丹公约： | 未列入。 | 蒙特利尔议定书： | 未列入。 |
| 第十六部分：其他信息 |  |  |  |