2,5-二氨基甲苯 理化性质表

| 化学品及基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学品名称： | 2,5-二氨基甲苯 | CAS 号： | 95-70-5 |
| 第一部分：化学品及企业标识 |  |  |  |
| 化学品中文名： | 2,5-二氨基甲苯；2,5-甲苯二胺；甲苯-2,5-二胺 |  |  |
| 化学品英文名： | 2,5-diaminotoluene；toluene-2,5-diamine |  |  |
| 分子式： | C7H10N2 | 相对分子质量： | 122.19 |
| 化学品的推荐及限制用途： | 用于有机合成，染料中间体。 |  |  |
| 第二部分：危险性概述 |  |  |  |
| 紧急情况概述： | 吞咽会中毒，皮肤接触有害，吸入有害，可能导致皮肤过敏反应。 |  |  |
| GHS 危险性类别： | 急性毒性-经口,类别3急性毒性-经皮,类别4急性毒性-吸入,类别4皮肤致敏物,类别1危害水生环境-急性危害,类别2危害水生环境-长期危害,类别2 |  |  |
| 警示词： | 危险 |  |  |
| 危险性说明： | 吞咽会中毒，皮肤接触有害，吸入有害，可能导致皮肤过敏反应，对水生生物有毒并具有长期持续影响。 |  |  |
| 预防措施： | 避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。作业场所不得进食、饮水或吸烟。戴防护手套、穿防护服。避免吸入粉尘。仅在室外或通风良好处操作。污染的工作服不得带出工作场所。禁止排入环境。 |  |  |
| 如吸入： | 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 |  |  |
| 皮肤接触： | 用大量肥皂水和水清洗。如感觉不适，呼叫中毒控制中心或就医。被污染的衣服须经洗净后方可重新使用。如出现皮肤刺激或皮疹：就医。 |  |  |
| 食入： | 漱口。立即呼叫中毒控制中心或就医。收集泄漏物。 | 安全储存： | 上锁保管。 |
| 废弃处置： | 本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。 | 物理和化学危险： | 可燃，其粉体与空气混合，能形成爆炸性混合物。 |
| 健康危害： | 对中枢神经系统有抑制作用，可引起高铁血红蛋白血症，对肝、肾有损害。 |  |  |
| 环境危害： | 对水生生物有毒并具有长期持续影响。 |  |  |
| 第三部分：成分/组成信息 |  |  |  |
| 物质/混合物： | 物质 混合物 | 有害物成分： | 2,5-二氨基甲苯 |
| CAS No.： | 95-70-5 |  |  |
| 第四部分：急救措施 |  |  |  |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 |  |  |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。 | 眼睛接触： | 立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 |
| 食入： | 饮适量温水，催吐（仅限于清醒者）。就医。 | 对保护施救者的忠告： | 根据需要使用个人防护设备。 |
| 对医生的特别提示： | 高铁血红蛋白血症，可用美蓝和维生素C 治疗。 |  |  |
| 第五部分：消防措施 |  |  |  |
| 灭火剂： | 用雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土灭火。 |  |  |
| 特别危险性： | 受热分解放出有毒烟气。与强氧化剂接触可发生化学反应。燃烧生成有害的一氧化碳、氮氧化物。 |  |  |
| 灭火注意事项及防护措施： | 消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |
| 第六部分：泄漏应急处理 |  |  |  |
| 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序： | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服，戴橡胶手套。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内。 |  |  |
| 环境保护措施： | 无资料。 |  |  |
| 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料： | 用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。 |  |  |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |  |  |
| 操作注意事项： | 密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源。工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |  |  |
| 中国： | 未制定标准 | 美国（ACGIH）： | 未制定标准 |
| 生物接触限值： | 未制定标准 | 空气中有毒物质测定方法： | 未制定标准 |
| 生物监测检验方法： | 未制定标准 |  |  |
| 工程控制： | 严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |
| 呼吸系统防护： | 空气中粉尘浓度超标时，佩戴过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |  |  |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 | 皮肤和身体防护： | 穿防毒物渗透工作服。 |
| 手 防 护： | 戴橡胶手套。 |  |  |
| 第九部分：理化特性 |  |  |  |
| 外观与性状： | 无色结晶。 | pH 值： | 无意义 |
| 熔点(℃)： | 64 | 沸点(℃)： | 273～274 |
| 相对密度(水=1)： | 无资料 | 相对蒸气密度(空气=1)： | 无资料 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 无资料 | 燃烧热(kJ/mol)： | 无资料 |
| 临界温度(℃)： | 无资料 | 临界压力(MPa)： | 无资料 |
| 辛醇/水分配系数： | 0.16～0.25 | 闪点(℃)： | 无意义 |
| 自燃温度(℃)： | 无资料 | 爆炸上限[％(V/V)]： | 无资料 |
| 爆炸下限[％(V/V)]： | 无资料 | 分解温度(℃)： | 无资料 |
| 黏度（mPa.s）： | 无资料 | 溶解性： | 溶于水、乙醇、乙醚、热苯。 |
| 第十部分：稳定性和反应性 |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定 | 危险反应： | 与强氧化剂等禁配物发生反应。 |
| 避免接触的条件： | 受热 | 禁配物： | 强氧化剂、酸类、酰基氯、酸酐、氯仿。 |
| 危险的分解产物： | 氨。 |  |  |
| 第十一部分：毒理学信息 |  |  |  |
| 急性毒性： | LD50：102mg/kg（大鼠经口） | 皮肤刺激或腐蚀： | 家兔经皮：12500μg（24h），轻度刺激。 |
| 眼睛刺激或腐蚀： | 无资料。 | 呼吸或皮肤过敏： | 无资料。 |
| 生殖细胞突变性： | 无资料。 | 致癌性： | 无资料。 |
| 生殖毒性： | 无资料。 |  |  |
| 特异性靶器官系统毒性-一次接触： | 无资料。 |  |  |
| 特异性靶器官系统毒性-反复接触： | 无资料。 |  |  |
| 吸入危害： | 无资料。 |  |  |
| 第十二部分：生态学信息 |  |  |  |
| 生态毒性： | 根据结构类似物质预测，该物质对水生生物有毒。 | 生物降解性： | 无资料 |
| 非生物降解性： | 空气中，当羟基自由基浓度为5.00×105 个/cm3 时，降解半衰期为2h（理论） |  |  |
| 潜在的生物累积性： | 根据Kow 值预测，该物质的生物累积性可能较弱。 | 土壤中的迁移性： | 根据Koc 值预测，该物质可能易发生迁移。 |
| 第十三部分：废弃处置 |  |  |  |
| 废弃化学品： | 建议用焚烧法处置。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。 |  |  |
| 污染包装物： | 将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。 | 废弃注意事项： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。 |
| 第十四部分：运输信息 |  |  |  |
| 联合国危险货物编号（UN 号）： | 2811 |  |  |
| 联合国运输名称： | 有机毒性固体，未另作规定的（2,5-二氨基甲苯） | 联合国危险性类别： | 6.1 |
| 包装类别： | Ⅲ类包装 | 海洋污染物： | 否 |
| 运输注意事项： | 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。 |  |  |
| 第十五部分：法规信息 |  |  |  |
| 职业病分类和目录： | 苯的氨基及硝基化合物中毒。 | 危险化学品目录： | 列入。 |
| 易制爆危险化学品名录： | 未列入。 |  |  |
| 重点监管的危险化学品名录： | 未列入。GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：未列入。 |  |  |
| 高毒物品目录： | 未列入。 | 易制毒化学品的分类和品种目录： | 未列入。 |
| 斯德哥尔摩公约： | 未列入。 | 鹿特丹公约： | 未列入。 |
| 蒙特利尔议定书： | 未列入。 |  |  |
| 第十六部分：其他信息 |  |  |  |