N-(4-氯-2-甲基苯基)-N',N'-二甲基甲脒 理化性质表

| 化学品及基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学品名称： | N-(4-氯-2-甲基苯基)-N',N'-二甲基甲脒 | CAS 号： | 6164-98-3 |
| 第一部分：化学品及企业标识 |  |  |  |
| 化学品中文名： | 杀虫脒[含量＞50%]；杀螨脒；克死螨；氯苯脒；N′-(4-氯-2-甲基苯基)-N,N-二甲基甲脒 |  |  |
| 化学品英文名： | N′-(4-chloro-o-tolyl)-N,N-dimethylformamidine；chlordimeform |  |  |
| 分子式： | C10H13ClN2 | 相对分子质量： | 196.70 |
| 化学品的推荐及限制用途： | 用作杀虫剂和杀螨剂。 |  |  |
| 第二部分：危险性概述 |  |  |  |
| 紧急情况概述： | 吞咽会中毒，皮肤接触会中毒。 |  |  |
| GHS 危险性类别： | 急性毒性-经口,类别3急性毒性-经皮,类别3危害水生环境-急性危害,类别1危害水生环境-长期危害,类别1 |  |  |
| 警示词： | 危险 |  |  |
| 危险性说明： | 吞咽会中毒，皮肤接触会中毒，对水生生物毒性非常大并具有长期持续影响。 |  |  |
| 预防措施： | 避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。作业场所不得进食、饮水或吸烟。戴防护手套、穿防护服禁止排入环境。 |  |  |
| 皮肤接触： | 用大量肥皂水和水清洗。立即脱去所有被污染的衣服。被污染的衣服须经洗净后方可重新使用。 |  |  |
| 食入： | 漱口。立即呼叫中毒控制中心或就医。收集泄漏物。 | 安全储存： | - |
| 废弃处置： | 本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。 | 物理和化学危险： | 可燃，其粉体与空气混合，能形成爆炸性混合物。 |
| 健康危害： | 本品主要毒作用表现为意识障碍、高铁血红蛋白血症及出血性膀胱炎。短期内大量经皮肤、呼吸道吸收及口服致中毒出现头昏、头痛、乏力、胸闷、恶心、嗜睡、紫绀、尿急、尿频、尿痛、血尿，甚至昏迷。部分中毒者可有心肌损害。血高铁血红蛋白含量升高，大于10％。 |  |  |
| 环境危害： | 对水生生物毒性非常大并具有长期持续影响。 |  |  |
| 第三部分：成分/组成信息 |  |  |  |
| 物质/混合物： | 物质 混合物 | 有害物成分： | 杀虫脒 |
| CAS No.： | 6164-98-3 |  |  |
| 第四部分：急救措施 |  |  |  |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 |  |  |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。 | 眼睛接触： | 立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 |
| 食入： | 饮适量温水，催吐（仅限于清醒者）。就医。（本品如以烃类溶剂配制，不能催吐） 。 |  |  |
| 对保护施救者的忠告： | 根据需要使用个人防护设备。 | 对医生的特别提示： | 高铁血红蛋白血症，可用美蓝和维生素C 治疗。 |
| 第五部分：消防措施 |  |  |  |
| 灭火剂： | 用泡沫、干粉、砂土灭火。 |  |  |
| 特别危险性： | 受高热分解，产生有毒的氮氧化物和氯化物气体。燃烧生成有害的一氧化碳、氯化氢、氮氧化物。 |  |  |
| 灭火注意事项及防护措施： | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |
| 第六部分：泄漏应急处理 |  |  |  |
| 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序： | 隔离泄漏污染区，限制出入。消除一切火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服，戴氯丁橡胶手套。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内。 |  |  |
| 环境保护措施： | 无资料。 |  |  |
| 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料： | 用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。 |  |  |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |  |  |
| 操作注意事项： | 密闭操作，提供充分的局部排风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿连衣式防毒衣，戴氯丁橡胶手套。远离火种、热源。工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |  |  |
| 中国： | 未制定标准 | 美国（ACGIH）： | 未制定标准 |
| 生物接触限值： | 未制定标准 | 空气中有毒物质测定方法： | 未制定标准 |
| 生物监测检验方法： | 未制定标准 |  |  |
| 工程控制： | 严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |
| 呼吸系统防护： | 生产操作或农业使用时，建议佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |  |  |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 | 皮肤和身体防护： | 穿连衣式防毒衣。 |
| 手 防 护： | 戴橡胶手套。 |  |  |
| 第九部分：理化特性 |  |  |  |
| 外观与性状： | 白色结晶，有氨的气味。 | pH 值： | 无意义 |
| 熔点(℃)： | 32～35 | 沸点(℃)： | 156～157（0.05kPa） |
| 相对密度(水=1)： | 1.1 | 相对蒸气密度(空气=1)： | 无资料 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 无资料 | 燃烧热(kJ/mol)： | 无资料 |
| 临界温度(℃)： | 无资料 | 临界压力(MPa)： | 无资料 |
| 辛醇/水分配系数： | 2.89 | 闪点(℃)： | 无资料 |
| 自燃温度(℃)： | 无资料 | 爆炸下限[％(V/V)]： | 无资料 |
| 爆炸上限[％(V/V)]： | 无资料 | 分解温度(℃)： | 无资料 |
| 黏度（mPa.s）： | （℃）无资料 | 溶解性： | 微溶于水，溶于苯、氯仿等有机溶剂。 |
| 第十部分：稳定性和反应性 |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定 | 危险反应： | 与强氧化剂等禁配物发生反应。 |
| 避免接触的条件： | 受热 | 禁配物： | 强氧化剂。 |
| 危险的分解产物： | 氯化氢、胺。 |  |  |
| 第十一部分：毒理学信息 |  |  |  |
| 急性毒性： | LD50：160mg/kg（大鼠经口）；263mg/kg（大鼠经皮） |  |  |
| 皮肤刺激或腐蚀： | 无资料。 | 眼睛刺激或腐蚀： | 家兔经眼：100mg，重度刺激。 |
| 呼吸或皮肤过敏： | 无资料。 |  |  |
| 生殖细胞突变性： | 微生物致突变试验：鼠伤寒沙门氏菌2μmol/皿。 DNA 抑制：人Hela 细胞1mmol/L。 |  |  |
| 致癌性： | IARC 致癌性评论：组3，现有的证据不能对人类致癌性进行分类。对人及动物致癌性证据不足。 |  |  |
| 生殖毒性： | 大鼠经口最低中毒剂量(TDLo)：1800μg/kg(孕5～22d)，对新生鼠行为有影响。 |  |  |
| 特异性靶器官系统毒性-一次接触： | 无资料。 |  |  |
| 特异性靶器官系统毒性-反复接触： | 大鼠和狗2 年的喂饲实验表明，250 和500ppm引起食欲下降，体重增长缓慢；500ppm 及以上剂量组病理学检查发现较明显的肝细胞结节性增生、胆管增生和肾上腺皮质细胞轻度肥大。 |  |  |
| 吸入危害： | 无资料。 |  |  |
| 第十二部分：生态学信息 |  |  |  |
| LC50： | 13.2mg/L(96h)（虹鳟鱼，静态）；33mg/L(96h)（青鳉）； 1mg/L(24h)（蓝鳃太阳鱼） |  |  |
| 生物降解性： | 无资料 | 非生物降解性： | 无资料 |
| 潜在的生物累积性： | 根据Kow 值预测，该物质的生物累积性可能较弱。 | 土壤中的迁移性： | 根据Koc 值预测，该物质可能有一定的迁移性。 |
| 第十三部分：废弃处置 |  |  |  |
| 废弃化学品： | 建议用焚烧法处置。与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的气体要通过洗涤器除去。 |  |  |
| 污染包装物： | 将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。 | 废弃注意事项： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。 |
| 第十四部分：运输信息 |  |  |  |
| 联合国危险货物编号（UN 号）： | 2761 |  |  |
| 联合国运输名称： | 固态有机氯农药，毒性（杀虫脒） | 联合国危险性类别： | 6.1 |
| 包装类别： | Ⅲ类包装 | 海洋污染物： | 是 |
| 运输注意事项： | 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时，运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。 |  |  |
| 第十五部分：法规信息 |  |  |  |
| 职业病分类和目录： | 杀虫脒中毒。 | 危险化学品目录： | 列入。 |
| 易制爆危险化学品名录： | 未列入。 |  |  |
| 重点监管的危险化学品名录： | 未列入。GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：未列入。 |  |  |
| 高毒物品目录： | 未列入。 | 易制毒化学品的分类和品种目录： | 未列入。 |
| 斯德哥尔摩公约： | 未列入。 | 鹿特丹公约： | 列入。 |
| 蒙特利尔议定书： | 未列入。 |  |  |
| 第十六部分：其他信息 |  |  |  |