1,1,3,3-四氯丙酮 理化性质表

| 化学品及基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学品名称： | 1,1,3,3-四氯丙酮 | CAS 号： | 632-21-3 |
| 第一部分：化学品及企业标识 |  |  |  |
| 化学品中文名： | 1,1,3,3-四氯丙酮；1,1,3,3-四氯-2-丙酮 |  |  |
| 化学品英文名： | 1,1,3,3-tetrachloroacetone；1,1,3,3-tetrachloro-2-propanone |  |  |
| 分子式： | C3H2Cl4O | 相对分子质量： | 195.859 |
| 化学品的推荐及限制用途： | 用于有机合成。 |  |  |
| 第二部分：危险性概述 |  |  |  |
| 紧急情况概述： | 吞咽会中毒，皮肤接触会致命。 | GHS 危险性类别： | 急性毒性-经口，类别3急性毒性-经皮，类别2 |
| 警示词： | 危险 | 危险性说明： | 吞咽会中毒，皮肤接触会致命。 |
| 预防措施： | 避免接触眼睛、皮肤，操作后彻底清洗。作业场所不得进食、饮水或吸烟。避免接触眼睛、皮肤或衣服。戴防护手套、穿防护服。 |  |  |
| 皮肤接触： | 用大量肥皂水和水轻轻地清洗。立即呼叫中毒控制中心或就医。 |  |  |
| 食入： | 立即呼叫中毒控制中心或就医。漱口。 | 安全储存： | 上锁保管。 |
| 废弃处置： | 本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。 | 物理和化学危险： | 可燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。 |
| 健康危害： | 有毒。吸入、摄入或经皮肤吸收后会中毒。受热分解放出有毒的氯气烟雾。 |  |  |
| 环境危害： | 对环境可能有害。 |  |  |
| 第三部分：成分/组成信息 |  |  |  |
| 物质/混合物： | 物质 混合物 | 有害物成分： | 1,1,3,3-四氯丙酮 |
| CAS No.： | 632-21-3 |  |  |
| 第四部分：急救措施 |  |  |  |
| 吸 入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 |  |  |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。 | 眼睛接触： | 立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 |
| 食 入： | 饮适量温水，催吐（仅限于清醒者）。就医。 | 对保护施救者的忠告： | 根据需要使用个人防护设备。 |
| 对医生的特别提示： | 对症处理。 |  |  |
| 第五部分：消防措施 |  |  |  |
| 灭火剂： | 用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。 |  |  |
| 特别危险性： | 遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。受高热分解放出有毒的气体。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
| 灭火注意事项及防护措施： | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 |  |  |
| 第六部分：泄漏应急处理 |  |  |  |
| 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序： | 根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。消除所有点火源。建议应急处理人员戴防毒面具,穿防毒服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。 |  |  |
| 环境保护措施： | 防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或有限空间。 |  |  |
| 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料： | 小量泄漏：用干燥的砂土或 |  |  |
| 其它不燃材料吸收或覆盖，收集于容器中。大量泄漏： | 构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内。 |  |  |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |  |  |
| 操作注意事项： | 密闭操作，局部排风。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴乳胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。在清除液体和蒸气前不能进行焊接、切割等作业。避免产生烟雾。避免与氧化剂接触。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |  |  |
| 中国： | 未制定标准 | 美国（ACGIH）： | 未制定标准 |
| 生物接触限值： | 未制定标准 | 空气中有毒物质测定方法： | 未制定标准 |
| 生物监测检验方法： | 未制定标准 | 工程控制： | 密闭操作，局部排风。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中浓度较高时，应该佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或逃生时，建议佩戴空气呼吸器。 |  |  |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 | 皮肤和身体防护： | 穿防毒物渗透工作服。 |
| 手 防 护： | 戴橡胶手套。 |  |  |
| 第九部分：理化特性 |  |  |  |
| 外观与性状： | 液体，有强烈的辛辣气味。 | pH 值： | 无资料 |
| 熔点(℃)： | 48～49(水合物) | 沸点(℃)： | 180～182(95.5kPa) |
| 相对密度(水=1)： | 1.624 | 相对蒸气密度(空气=1)： | 无资料 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 无资料 | 临界压力(MPa)： | 无资料 |
| 辛醇/水分配系数： | 无资料 | 闪点(℃)： | 无资料 |
| 自燃温度(℃)： | 无资料 | 爆炸下限[％(V/V)]： | 无资料 |
| 爆炸上限[％(V/V)]： | 无资料 | 分解温度(℃)： | 无资料 |
| 黏度（mPa.s）： | 无资料 | 燃烧热(kJ/mol)： | 无资料 |
| 临界温度(℃)： | 无资料 | 溶解性： | 易溶于苯、丙二醇、醚。 |
| 第十部分：稳定性和反应性 |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定。 | 危险反应： | 与强氧化剂等禁配物发生反应。 |
| 避免接触的条件： | 无资料。 | 禁配物： | 强氧化剂。 |
| 危险的分解产物： | 氯化氢。 |  |  |
| 第十一部分：毒理学信息 |  |  |  |
| LD50： | 176 mg/kg(小鼠经口)，80 mg/kg(兔经皮) |  |  |
| 皮肤刺激或腐蚀： | 无资料。 | 眼睛刺激或腐蚀： | 无资料。 |
| 呼吸或皮肤过敏： | 无资料。 |  |  |
| 生殖细胞突变性： | 微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌50μg/皿。微生物致突变：酿酒酵母1μg/L。 |  |  |
| 致癌性： | 无资料。 |  |  |
| 生殖毒性： | 兔孕后6～18 天经口给予最低中毒剂量（TDLo）130 mg/kg，致肌肉骨骼系统发育畸形。 |  |  |
| 特异性靶器官系统毒性—一次接触： | 无资料。 |  |  |
| 特异性靶器官系统毒性—反复接触： | 无资料。 |  |  |
| 吸入危害： | 无资料。 |  |  |
| 第十二部分：生态学信息 |  |  |  |
| 生态毒性： | 无资料。 | 生物降解性： | 无资料。 |
| 非生物降解性： | 无资料。 | 潜在的生物累积性： | 无资料。 |
| 土壤中的迁移性： | 无资料。 |  |  |
| 第十三部分：废弃处置 |  |  |  |
| 废弃化学品： | 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。 |  |  |
| 污染包装物： | 将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。 | 废弃注意事项： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。 |
| 第十四部分：运输信息 |  |  |  |
| 联合国危险货物编号（UN 号）： | 2810 |  |  |
| 联合国运输名称： | 有机毒性液体，未另做规定的（1,1,3,3-四氯丙酮） |  |  |
| 联合国危险性类别： | 6.1 | 包装类别： | Ⅱ |
| 海洋污染物： | 否 |  |  |
| 运输注意事项： | 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、等混装混运。船运时，应与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |  |
| 第十五部分：法规信息 |  |  |  |
| 职业病分类和目录： | 未列入 | 危险化学品目录： | 列入 |
| 易制爆危险化学品名录： | 未列入 |  |  |
| 重点监管的危险化学品名录： | 未列入GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：未列入。 |  |  |
| 高毒物品目录： | 未列入 | 易制毒化学品的分类和品种目录： | 未列入 |
| 斯德哥尔摩公约： | 未列入 | 鹿特丹公约： | 未列入 |
| 蒙特利尔议定书： | 未列入 |  |  |
| 第十六部分：其他信息 |  |  |  |