2,6-二叔丁基对甲酚 理化性质表

| 化学品及基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学品名称： | 2,6-二叔丁基对甲酚 | CAS 号： | 128-37-0 |
| 第一部分：化学品及企业标识 |  |  |  |
| 化学品中文名： | 2,6-二叔丁基对甲酚 |  |  |
| 化学品英文名： | 2,6-di-tert-butyl-p-cresol；2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol |  |  |
| 分子式： | C15H24O | 相对分子质量： | 220.35 |
| 化学品的推荐及限制用途： | 用作石油制品、燃料、橡胶、塑料、食品、饲料、药品等的抗氧剂。 |  |  |
| 第二部分：危险性概述 |  |  |  |
| 紧急情况概述： | - |  |  |
| GHS 危险性类别： | 危害水生环境-急性危害，类别1危害水生环境-长期危害，类别1 |  |  |
| 警示词： | 警告 | 危险性说明： | 对水生生物毒性非常大并具有长期持续影响。 |
| 预防措施： | 禁止排入环境。 | 事故响应： | 收集泄漏物。 |
| 安全储存： | - | 废弃处置： | 本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置。 |
| 物理和化学危险： | 可燃，其粉体与空气混合，能形成爆炸性混合物。 |  |  |
| 健康危害： | 本品对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激作用，长时间的接触对眼睛有害并引起头痛、恶心和眩晕。 |  |  |
| 环境危害： | 对水生生物毒性非常大并具有长期持续影响。 |  |  |
| 第三部分：成分/组成信息 |  |  |  |
| 物质/混合物： | 物质 混合物 | 有害物成分： | 2,6-二叔丁基对甲酚 |
| CAS No.： | 128-37-0 |  |  |
| 第四部分：急救措施 |  |  |  |
| 吸 入： | 脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。 |  |  |
| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。 |  |  |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。 |  |  |
| 食 入： | 饮足量温水，催吐。就医。 | 对保护施救者的忠告： | 根据需要使用个人防护设备。 |
| 对医生的特别提示： | 对症处理。 |  |  |
| 第五部分：消防措施 |  |  |  |
| 灭火剂： | 用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。 |  |  |
| 特别危险性： | 遇明火、高热、或与氧化剂接触能燃烧, 并散发出有毒气体。 |  |  |
| 灭火注意事项及防护措施： | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |
| 第六部分：泄漏应急处理 |  |  |  |
| 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序： | 隔离泄漏污染区，限制出入。消除所有点火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内。 |  |  |
| 环境保护措施： | 用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内。 |  |  |
| 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料： | 用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。 |  |  |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |  |  |
| 操作注意事项： | 密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、碱类等分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |  |  |
| 中国： | 未制定标准 | 美国（ACGIH）： | 未制定标准 |
| 生物接触限值： | 未制定标准 | 空气中有毒物质测定方法： | 未制定标准 |
| 生物监测检验方法： | 未制定标准 | 工程控制： | 密闭操作，注意通风。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |  |  |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 | 皮肤和身体防护： | 穿防毒物渗透工作服。 |
| 手 防 护： | 戴橡胶手套。 |  |  |
| 第九部分：理化特性 |  |  |  |
| 外观与性状： | 白色结晶。 | pH 值： | 无意义 |
| 熔点(℃)： | 70 | 沸点(℃)： | 265 |
| 相对密度(水=1)： | 1.05 | 相对蒸气密度(空气=1)： | 7.6 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 0.0013(20℃) | 临界压力(MPa)： | 无资料 |
| 辛醇/水分配系数： | 4.17 | 闪点(℃)： | 127 |
| 自燃温度(℃)： | 470 | 爆炸下限[％(V/V)]： | 无资料 |
| 爆炸上限[％(V/V)]： | 无资料 | 分解温度(℃)： | 无资料 |
| 黏度（mPa.s）： | 无资料 | 燃烧热(kJ/mol)： | 无资料 |
| 临界温度(℃)： | 无资料 | 溶解性： | 不溶于水，溶于甲醇、乙醇、苯、石油醚等。 |
| 第十部分：稳定性和反应性 |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定。 |  |  |
| 危险反应： | 与氧化剂接触可能发生燃烧。与碱类、酰基氯、酸酐、铜及其合金等禁配物发生反应。 |  |  |
| 避免接触的条件： | 无资料。 | 禁配物： | 氧化剂、碱类、酰基氯、酸酐、铜及其合金。 |
| 危险的分解产物： | 无资料。 |  |  |
| 第十一部分：毒理学信息 |  |  |  |
| 急性毒性： | 大剂量本品引起兔的钠、钾和水代谢明显紊乱。往往因缺钾造成死亡。 |  |  |
| LD50： | 890 mg/kg(大鼠经口),650（小鼠经口），2100（兔经口） |  |  |
| 皮肤刺激或腐蚀： | 无资料。 | 眼睛刺激或腐蚀： | 无资料。 |
| 呼吸或皮肤过敏： | 无资料。 | 生殖细胞突变性： | 无资料。 |
| 致癌性： | 无资料。 | 生殖毒性： | 无资料。 |
| 特异性靶器官系统毒性—一次接触： | 动物的急性中毒症状有流涎、轻度瞳孔缩小、不安定、兴奋增强、腹泻和震颤，类似副交感神经兴奋药物的中毒。 |  |  |
| 特异性靶器官系统毒性—反复接触： | 无资料。 |  |  |
| 吸入危害： | 无资料。 |  |  |
| 第十二部分：生态学信息 |  |  |  |
| 生态毒性： | 无资料。 | 生物降解性： | 无资料。 |
| 非生物降解性： | 无资料。 | 潜在的生物累积性： | 无资料。 |
| 土壤中的迁移性： | 无资料。 |  |  |
| 第十三部分：废弃处置 |  |  |  |
| 废弃化学品： | 建议用焚烧法处置。在能利用的地方重复使用容器或在规定场所掩埋。 |  |  |
| 污染包装物： | 将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。 | 废弃注意事项： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。 |
| 第十四部分：运输信息 |  |  |  |
| 联合国危险货物编号（UN 号）： | 3077 |  |  |
| 联合国运输名称： | 对环境有害的固态物质，未另作规定的 | 联合国危险性类别： | 9 |
| 包装类别： | Ⅲ | 海洋污染物： | 是 |
| 运输注意事项： | 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品、等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。 |  |  |
| 第十五部分：法规信息 |  |  |  |
| 职业病分类和目录： | 未列入 | 危险化学品目录： | 未列入 |
| 易制爆危险化学品名录： | 未列入 |  |  |
| 重点监管的危险化学品名录： | 未列入GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：未列入 |  |  |
| 高毒物品目录： | 未列入 | 易制毒化学品的分类和品种目录： | 未列入 |
| 斯德哥尔摩公约： | 未列入 | 鹿特丹公约： | 未列入 |
| 蒙特利尔议定书： | 未列入 |  |  |
| 第十六部分：其他信息 |  |  |  |